Väyläviraston ohjeita

Kirjoita nro/2024

ENERGIATUOTANTO JA MAANTIET

Luonnos 19.4.2024

K

Kannen kuva: Kirjoita kuvaajan nimi.

Verkkojulkaisu pdf (www.vayla.fi)

31.5.2024	VÄYLÄ/Asiatunnus

Vastaanottaja Kirjoita tähän

| Säädösperusta Kirjoita tähän | Korvaa Kirjoita tähän |
| --- | --- |
| Kohdistuvuus Kirjoita tähän | Voimassa Kirjoita tähän |

Asiasanat Energiantuotanto, maantiet, vuoropuhelu, luvat, sopimukset

ENERGIATUOTANTO JA MAANTIET

Kirjoita tähän

| Kirjoita nimike | Kirjoita ratkaisijan nimi |
| --- | --- |
| Kirjoita nimike | Kirjoita esittelijän nimi |
| Kirjoita nimike | Kirjoita esittelijän nimi |

Ohje on osa Väyläviraston turvallisuusjohtamisjärjestelmää tienpidon ja/tai rautatietoimintojen osalta.

LISÄTIETOJA

Nimi

Esipuhe

Uusiutuvaa energiatuotantoa suunnitellaan ja toteutetaan entistä enemmän ja hankkeiden koko on kasvanut. Hankkeet sijoittuvat usein hyvien olemassa olevien kulkuyhteyksien varrelle, jolloin niillä on vaikutusta maantiehen kaikkien energiahankkeen vaiheiden aikana. Puhtaan energiatuotannon vauhdittamiseksi eri puolilla maata tarvitaan yhdenmukaisia käytäntöjä maanteiden läheisyydessä tapahtuvalle energiatuotannon suunnittelulle ja rakentamiselle.

Tämän ohjeen on laatinut työryhmä, johon ovat kuuluneet työtä ohjannut Kari Lehtonen Väylävirastosta. Lisäksi työryhmään ovat kuuluneet Katri Kallio Väylävirastosta sekä konsulttina toimineen Ramboll Finland Oy:n projektipäällikkö ja ohjeen kirjoittaja Markku Uusitalo ja ohjeen kirjoittajina Leena Manelius ja Kaisu Laitinen.

Ohjeen laadinnan aikana on järjestetty sidosryhmille kaksi esittelytilaisuutta ja lausuntokierros.

Suunnittelutyön aikana ELY-työryhmä kokoontui kuusi kertaa. Tähän ELY-työryhmään osallistuivat Kari Laakso ja Katri Kallio Väylävirastosta sekä Anna Elf Uudenmaan ELY-keskuksesta, Aleksi Haapavaara ja Petteri Pietilä Pirkanmaan ELY-keskuksesta, Janne Ponsimaa ja Satu Kyrö-Kangas Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, Kaarlo Peteri Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta sekä Markku Uusitalo, Leena Manelius ja Kaisu Laitinen Ramboll Finland Oy:stä.

Helsingissä toukokuussa 2024

Väylävirasto

Kirjoita vastuuosasto/yksikkö

Sisältö

Esipuhe	4

Sisältö	5

Käsitteitä	8

Sanontoja	14

1	Johdanto	15

1.1	Ohjeen tausta ja tavoitteet	15

1.2	Ohjeen käyttäjät	16

1.3	Liittyminen muihin ohjeisiin	17

2	Yleistä maanteistä ja energiatuotannon sijoittumisesta	18

2.1	Maantietä koskevaa lainsäädäntöä	18

2.1.1	Ohjeen suhde lainsäädäntöön ja määräyksiin	18

2.1.2	Maantien tiealue, suoja-alue ja näkemäalue	18

2.1.3	Rakenteiden ja laitteiden sijoittaminen suoja- ja näkemäalueelle	22

2.1.4	Sähköjohtoja ja telekaapeleita koskevat säädökset	23

2.1.5	Liittyminen maantiehen	24

2.1.6	Maantiealueella tehtävät työt	25

2.2	Energiatuotannon sijoittamisen reunaehtoja	25

2.2.1	Maantien parantamistarve	25

2.2.2	Maanteiden kunnossapito	26

2.2.3	Maantieverkon kunto	27

2.2.4	Maanteiden varusteet ja laitteet	28

2.2.5	Liikenneturvallisuus	28

3	Maantiet ja energiahanke	30

3.1	Energiahankkeen sijoittuminen maantien läheisyyteen	30

3.2	Tarvittavat luvat, lausunnot, suunnitelmat ja sopimukset	32

3.2.1	Yleistä	32

3.2.2	Luvat	34

3.2.3	Lausunnot	36

3.2.4	Suunnitelmat ja sopimukset	37

3.3	Energiahankkeen vaiheiden kytkentä tienpitoon	37

3.3.1	Prosessin kulku kokonaisuutena	37

3.3.2	Sijoittumisvaihtoehtojen selvittäminen	39

3.3.3	Sijaintipaikan valinta ja alueidenkäytön reunaehdot	39

3.3.4	Hankkeen käynnistäminen ja suunnittelu	40

3.3.5	Rakentaminen, käyttöönotto, huolto ja purkaminen	41

3.4	Sähkönsiirtoverkkoon kytkeminen	41

3.5	Energiatuotanto ja liikennejärjestelmän suunnittelu	42

4	Rautatiet ja energiahanke	43

5	Tuulivoima	45

5.1	Yleistä tuulivoimasta	45

5.1.1	Tuulivoiman tyypit ja rakenteet	45

5.1.2	Tuulivoimatuotannon vaiheet ja niiden kesto	46

5.1.3	Tienpitoon liittyvät erityispiirteet ja haasteet	47

5.2	Tuulivoimahankkeen prosessi ja vuoropuhelu	49

5.2.1	Prosessin kulku kokonaisuutena	49

5.2.2	Tuulivoimahankkeen sijoittumisvaihtoehtojen selvittäminen	50

5.2.3	Tuulivoimahankkeen sijaintipaikan valinta	52

5.2.4	Tuulivoimahankkeen käynnistäminen ja suunnittelu	53

5.2.5	Tuulivoimahankkeen rakentaminen	54

5.2.6	Tuulivoimahankkeen käyttöönotto, huolto ja purkaminen	55

5.3	Tuulivoimahankkeen sijainti ja toteutus	55

5.3.1	Tuulivoimalan sijainti	55

5.3.2	Tilapäiset toimenpiteet sekä niiden ennallistaminen	56

5.3.3	Pitkäkestoiset toimenpiteet sekä niiden ennallistaminen	56

5.3.4	Pysyvät järjestelyt tai toimenpiteet	58

5.3.5	Työnaikaiset järjestelyt	59

6	Aurinkovoima	60

6.1	Yleistä aurinkovoimasta	60

6.1.1	Aurinkovoiman tyypit ja rakenteet	60

6.1.2	Aurinkovoimatuotannon vaiheet ja niiden kesto	60

6.1.3	Tienpitoon liittyvät erityispiirteet ja haasteet	61

6.2	Aurinkovoimahankkeen prosessi ja vuoropuhelu	62

6.2.1	Aurinkovoimahankkeen sijaintipaikan valinta	62

6.2.2	Aurinkovoimahankkeen käynnistäminen ja suunnittelu	62

6.2.3	Aurinkovoimahankkeen rakentaminen, käyttöönotto, huolto ja purkaminen	63

6.3	Aurinkovoimahankkeen sijainti ja toteutus	63

6.3.1	Aurinkovoimalan sijainti	63

6.3.2	Tieverkkoon ja huoltoyhteyksiin kohdistuvat toimenpiteet	63

6.3.3	Työnaikaiset järjestelyt	63

7	Maalämpö	64

7.1	Yleistä maalämmöstä	64

7.1.1	Maalämmön tyypit ja rakenteet	64

7.1.2	Maalämpöhankkeen vaiheet ja niiden kesto	67

7.1.3	Tienpitoon liittyvät erityispiirteet ja haasteet	67

7.2	Maalämpöhankkeen prosessi ja vuoropuhelu	68

7.2.1	Maalämpöhankkeen sijaintipaikan valinta	68

7.2.2	Maalämpöhankkeen käynnistäminen ja suunnittelu	68

7.2.3	Maalämpökaivon rakentaminen, käyttöönotto, huolto ja purkaminen	68

7.3	Maalämpöhankkeen sijainti ja toteutus	68

7.3.1	Maalämpökaivon sijainti	68

7.3.2	Tieverkkoon ja huoltoyhteyksiin kohdistuvat toimenpiteet	69

7.3.3	Työnaikaiset järjestelyt	69

8	Lämpövarastot	70

8.1	Yleistä lämpövarastoista	70

8.1.1	Lämpövarastojen tyypit ja rakenteet	70

8.1.2	Lämpövarastohankkeen vaiheet ja niiden kesto	73

8.1.3	Tienpitoon liittyvät erityispiirteet ja haasteet	74

8.2	Lämpövarastohankkeen prosessi ja vuoropuhelu	75

8.2.1	Lämpövaraston sijaintipaikan valinta	75

8.2.2	Lämpövarastohankkeen käynnistäminen ja suunnittelu	76

8.2.3	Lämpövaraston rakentaminen, käyttöönotto, huolto ja purkaminen	76

8.3	Lämpövarastohankkeen sijainti ja toteutus	77

8.3.1	Lämpövaraston sijainti	77

8.3.2	Tieverkkoon ja huoltoyhteyksiin kohdistuvat toimenpiteet	78

8.3.3	Työnaikaiset järjestelyt	79

Lähteet	80

Käsitteitä

Aurinkopaneelipuisto

Alue, joka on varattu aurinkopaneelien asentamiseen ja käyttämiseen aurinkoenergian tuottamiseksi teollisuusmittakaavassa. Koostuu yleensä suuresta määrästä aurinkopaneeleita, jotka on asennettu maahan tai tuettu rakenteisiin siten, että ne voivat tehokkaasti kerätä auringon säteilyä ja muuntaa sen sähköksi.

Avoin maalämpökaivojärjestelmä

Syvä maalämpökaivojärjestelmä, jossa kallioperän rakoja on särötetty kiven vedenläpäisevyyden parantamiseksi ja kiertävä neste on kosketuksissa pohjaveden kanssa.

ELY-keskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset vastaavat alueensa tienpidon tehtävien hoitamisesta Väyläviraston ohjauksen mukaisesti.

ELY-L

Alueellinen/paikallinen ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue.

ELY-L-hankinta

ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen keskitetty hankinta-alue.

Eteläinen hankinta-alue: Kaakkois-Suomen, Uudenmaan ja Hämeen ELY-keskusten alueet, hankinta-ELY-keskuksena toimii Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Läntinen hankinta-alue: Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, ja Pohjanmaan ELY-keskusten alueet, hankinta-ELY-keskuksena toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Itäinen hankinta-alue: Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten alueet, hankinta-ELY-keskuksena toimii Keski-Suomen ELY-keskus.

Pohjoinen hankinta-alue: Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten alueet, hankinta-ELY-keskuksena toimii Lapin ELY-keskus.

ELY-L:n KAP-yksikkö

Pirkanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen Keskitetyt asiakaspalvelut -yksikkö, johon on keskitetty valtakunnallisesti suuri osa liikenteen lupa-asioiden käsittelystä ja asiakaspalvelua.

ELY-Y

Alueellinen/paikallinen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue.

Erikoiskuljetus

Jakamattoman kuorman tai kuormaamattoman ajoneuvon kuljetus, jossa ylitetään normaaliliikenteen mitta- ja/tai massarajat. Erikoiskuljetuksia tarvitaan, mikäli jakamatonta esinettä ei voida kohtuullisin kustannuksin tai vahingonvaaraa aiheuttamatta jakaa useampaan erilliseen kuljetukseen.

Erikoiskuljetuslupa

Erikoiskuljetuslupaviranomaisen (ELY-L-KAP) myöntämä lupa kuljetukselle, joka ylittää normaaliliikenteen mitta ja/tai massarajat tai ETA-valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle taikka ajoneuvoyhdistelmälle sallitut vapaat mittarajat. Erikoiskuljetus voi kulkea erikoiskuljetusluvan mukaisilla ehdoilla lupaan sisältyvällä reitillä. Erikoiskuljetusluvan ennakkopäätöksen avulla luvanhakija voi yleensä selvittää etukäteen reitin varrella olevien siltojen kantavuuden sekä maaperän ja tierakenteen potentiaaliset riskikohteet. Ennakkopäätöstä ei voida kuitenkaan käyttää varsinaisena kuljetuslupana.

Erikoiskuljetusreitti

Tietyn erikoiskuljetuksen käyttämä reitti tai erikoiskuljetuksen reitistölupaan sisältyvä reitti taikka reitinosa. Erikoiskuljetusreitillä voidaan myös tarkoittaa suunnittelua ohjaavan erikoiskuljetusten tavoitetieverkon osaa, kuten suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoa (SEKV).

Hanketoimija

Tässä ohjeessa käytettävä yhteisnimitys organisaatiosta tai tahosta, joka vastaa energiahankkeen toteuttamiseen ja rakentamiseen tähtäävästä hankkeesta.

Liikenneviheralue

Liikenneväyläalueella sijaitseva viheralue.

Kalliovarasto

Lämpövarasto, joka on louhittu kallioon.

Liikenneympäristön ennallistaminen

Toimet, joilla liikenteen kannalta haitallisesti muuttunut liikenneympäristö palautetaan samankaltaiseksi kuin se oli ennen toimenpidettä.

Liittymälupa

ELY-L-KAP:n tai ELY-L:n LjMtl 35 §:n nojalla myöntämä lupa, joka vaaditaan maantielle rakennettavalle uudelle tien liittymälle, olemassa olevan liittymän siirtämiselle tai muuttamiselle sekä liittymän käyttötarkoituksen muuttamiselle.

Lämpövarasto

Lämpöenergian varastointiin käytettävä rakennelma.

Maakuntakaava

Yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavassa osoitetaan valtakunnallisia, maakunnallisia, seudullisia ja ylikunnallisia alueidenkäyttötarpeita ja se voidaan laatia myös osa-alueittain tai tiettyä alueidenkäyttömuotoa tai useita alueidenkäyttömuotoja koskevana vaihemaakuntakaavana (MRL 25 ja 27 §). Maakuntakaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta.

Maakuoppavarasto

Vanhoihin tai uusiin soramonttuihin tai avolouhoksiin rakennettava lämmön pitkäaikaisvarasto.

Maalämpökaivo

Maahan porattu kaivo, jossa kiertävän nesteen avulla maaperän lämpöä hyödynnetään lämpöpumpulla lämmitysenergian tuottamiseen.

Maalämpökenttä

Useammasta maalämpökaivosta sekä kokoomakaivoista koostuva järjestelmä, jossa kaivot sijaitsevat noin 15 m päässä toisistaan.

Normaaliliikenteen kuljetus

Kuljetus, jonka mitat ja massa eivät ylitä tieliikennelaissa (729/2018) säädettyjä arvoja.

Painorajoitettu silta

Silta, jonka ylittäminen ei ole sallittua normaaliliikenteen mukaisilla massoilla. Painorajoitus merkitään tieliikennelain (729/2018) mukaisilla liikennemerkeillä C24–C27.

Pitkäkestoinen toimenpide

Toimenpide, joka vaatii yleensä ennakkovalmistelua ja työkoneita eikä sitä ennallisteta välittömästi kuljetusten toteuttamisen jälkeen. Toimenpidettä ei ole tarkoitettu pysyväksi ratkaisuksi.

Puoliavoin maalämpökaivojärjestelmä

Maalämpökaivojärjestelmä, jossa kaivon yläosa on putkitettu ja alaosassa kiertävä vesi on kosketuksissa pohjaveden kanssa.

Pysyvä toimenpide

Toimenpide, joka vaatii yleensä ennakkovalmistelua ja työkoneita. Toimenpide jää pysyväksi ratkaisuksi.

Reittiselvitys

Saavutettavuusselvitystä tarkempi tuulivoima-alueen rakentamisen pääkomponenttien kuljetusreittisuunnitelma, jossa määritetään potentiaalisin kuljetusreitti sekä ratkaisut reitille kohdistuviin muutostoimenpiteisiin.

Runkoverkko

Valtakunnallisesti merkittävään runkoverkkoon kuuluvat maantiet yhdistävät valtakunnallisesti ja kansainvälisesti suurimmat keskukset ja solmukohdat ja palvelevat erityisesti pitkänmatkaista liikennettä (LjMTL 4 §). Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta 933/2018 määrittele tarkemmin runkoverkkoon kuuluvat maantiet.

Saavutettavuusselvitys

Reittiselvitystä yleispiirteisempi selvitys, jossa kartoitetaan karkealla tasolla tuulivoima-alueen rakentamisen pääkomponenttien kuljetusreittivaihtoehdot, reiteille kohdistuvat muutostoimenpiteet ja lupatarpeet sekä mahdollista laajempaa suunnittelua vaativat tarpeet.

Sijoituslupa

Lupa, joka tarvitaan, kun tiealueelle sijoitetaan sähkö- ja telekaapeli tai -ilmajohto, kaukolämpöjohto tai maakaasuputki. Sijoituslupa sisältää työluvan.

Suljettu maalämpökaivojärjestelmä

Maalämpökaivojärjestelmä, jossa neste ei ole kosketuksissa pohjaveteen.

Suunnittelusopimus

Suunnittelusopimuksella sovitaan ELY-L:n/Väyläviraston ja toisen osapuolen välillä maantiealueelle tehtävästä suunnittelusta, esimerkiksi tie- tai rakentamissuunnitelman laatimisesta. ELY-L solmii suunnittelusopimuksen yleensä kunnan kanssa, mutta joissain tapauksissa se voidaan tehdä myös yksityisen toimijan kanssa, esim. hanketoimijan kanssa.

Suurmuuntajareitti

Suurmuuntajakuljetuksen erikoiskuljetusreitti satamasta tai siirtokuormauspaikalta valtakunnalliseen sähkönsiirron kantaverkkoon kuuluvalle sähköasemalle.

Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkko (SEKV)

Väyläviraston määrittelemä tieverkko, jossa tavoitellaan 7 m korkean, 7 m leveän ja 40 m pitkän erikoiskuljetuksen liikkuminen kohtuullisin toimenpitein ja kustannuksin.

Teräksinen lämpövarasto eli terässäiliö

Yleensä lyhytaikaiseen lämmönvarastointiin käytettävä lämmöneristetty, teräksestä valmistettu ja osittain tai kokonaan maanpäälle rakennettu lämpövarasto.

Tienpito

Maantien suunnittelun, rakentamisen, kunnossapidon ja liikenteen hallinnan sekä näihin tehtäviin liittyvän tiedon tuottaminen ja ylläpito (LjMtl 503/2005, 3 §).

Tiesuunnitelma

Tien yksityiskohtainen suunnitelma, jossa mitoitetaan tien eri osat ja sijainti sekä tiehen liittyvät kulkuyhteydet ja rakenteet, kuten meluntorjunta.

Tilapäinen toimenpide

Yksittäisellä kuljetuskerralla tai -saattueella tehtävä lyhytaikainen työ, joka on helposti toteutettavissa yleensä ilman konevoimaa ja se ennallistetaan heti kuljetuskerran tai -saattueen jälkeen.

Tienpitäjä

Väylävirasto toimii maantieverkon tienpitäjänä ja käyttää tienpitoa varten saatuja oikeuksia sekä vastaa tienpidon kustannuksista. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset vastaavat alueensa tienpidon tehtävien hoitamisesta Väyläviraston ohjauksen mukaisesti. (LjMtl § 10 ja § 11)

Tieturva I ja Tieturva II -pätevyydet

Väylävirasto edellyttää yleisellä tiellä tehtävään työhön ja työn johtamiseen osallistuvalta henkilöltä Tieturva I tai II -pätevyyttä, jonka saa Tieturvakoulutuksen käytyään.

Toteuttamissopimus

Toteuttamissopimus tehdään yleensä maantiealueelle tapahtuvaa rakentamista varten, esim. maantieliittymien parantamishankkeessa. Sopimuksessa osoitetaan vastuut ja sovitaan kustannuksista sopimusosapuolten välillä. ELY-L solmii toteuttamissopimuksen yleensä kunnan kanssa, mutta joissain tapauksissa se voidaan tehdä myös yksityisen toimijan kanssa, esim. hanketoimijan kanssa.

Tuulivoima-alue

Kaavassa tuulivoimapuistolle osoitettu alue. Maakuntakaavassa osoitettavalta tuulivoima-alueelta edellytetään yleensä vähintään 7–10 voimalan kokonaisuutta.

Tuulivoimahanke

Tuulivoimapuiston elinkaari esiselvityksestä käyttöönottoon.

Tuulivoimala (= tuuliturbiini, tuulivoimalaitos, tuulivoimalayksikkö)

Kone, jolla tuotetaan tuulen liike-energiasta sähköä. Tuulivoimalan rakenneosat ovat perustus, torni, konehuone, muuntaja ja roottori, johon kuuluvat napa ja lavat.

Tuulivoimapuisto (tai tuulipuisto, tuulivoimalapuisto)

Alue, jossa tuulivoimalat sijaitsevat.

Tuulivoimarakentaminen

Kaikki tuulivoimahankkeeseen liittyvä rakentaminen.

Työlupa

Tiealueella työskentelyyn ELY-L KAP:n myöntämä lupa. Työlupa vaaditaan työhön, joka kohdistuu maantiehen, tapahtuu tiealueella tai edellyttää liikenteen ohjausta ja varoittamista liikennemerkein. Työlupa tarvitaan myös rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittamiseen tiealueelle.

Valvottu sillanylitys

Siltojen vaurioitumisen ehkäisemiseksi silta voidaan joutua ylittämään

valvottuna, mikäli sillan kantavuus ja kuljetuksen massat tätä edellyttävät. Sillanvalvontatarpeen ja sillanylitystavan määrittää erikoiskuljetuslupaviranomainen. Valvontaan kuuluu ehtojen mukaisen sillan ylityksen sekä ylitykseen liittyvien siltaan kohdistuvien havaintojen seuraaminen ja dokumentointi.

Vinoporattu maalämpökaivo

Yleensä enintään noin 10 asteen kulmassa pystysuunnassa porattu kaivo.

Yleiskaava

Yleiskaavalla osoitetaan kunnan alueidenkäyttötavoitteet ja ohjataan asemakaavoitusta. Yleiskaava voidaan kuitenkin laatia myös rakentamisen ja muun alueidenkäytön ohjaamiseksi tietyllä alueella. Yleiskaava esitetään kartalla, ja kaavaan kuuluvat myös kaavamerkinnät ja -määräykset (MRL 35–37 §, 40 §).

YVA-menettely

Menettely, jossa selvitetään ja arvioidaan tietyn hankkeen välittömät ja välilliset ympäristövaikutukset riittävällä tarkkuudella. YVA-menettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja arvioinnin yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kaikkien tiedon saantia ja osallistumismahdollisuuksia. (Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, 5.5.2017/252)

Sanontoja

Ohjeessa käytetään ymmärrettävyyden vuoksi tiettyjä sanontoja.

Sallitaan, merkitään, osoitetaan, toteutetaan, …

Ohjeen mukainen ratkaisu, jota käytetään aina kun ohjeessa on niin määritelty.

Sallitaan yleensä, merkitään yleensä, …

Ohjeen mukainen tavanomainen ratkaisu, mutta erityisestä syystä voidaan tehdä toisinkin.

Voidaan sallia, voidaan merkitä, …

Harkinnanvarainen ratkaisu. Jos ratkaisua sovelletaan, niin siinä noudatetaan ohjeessa esitettyä tapaa.

Ei yleensä käytetä, ei yleensä merkitä, …

Tavanomaisen ratkaisun vastakkainen ratkaisu, jota ei yleensä käytetä, mutta sen käyttöä ei ole kielletty. Ratkaisun käyttö edellyttää erityistä perusteltua syytä.

Ei käytetä, ei merkitä, …

Ohjeessa kielletty ratkaisu, jota ei saa käyttää.

Johdanto

Ohjeen tausta ja tavoitteet

Uusiutuvan energiatuotannon hankkeiden määrä on lisääntynyt, hankkeet ovat monipuolistuneet ja niiden koko on kasvanut. Energiahankkeet sijoittuvat usein maanteiden läheisyyteen, koska maantieverkko tarjoaa valmiin infrastruktuurin energiatuotantoon liittyville rakentamisen tai käytön aikaisille kuljetuksille. Lisäksi maanteiden läheisyyteen jää yleensä tilaa sellaisille maankäytön toiminnoille, jotka sietävät hyvin liikenteen melua ja päästöjä. Uusiutuvan energiatuotannon vauhdittamiseksi eri puolilla maata tarvitaan yhdenmukaisia käytäntöjä maanteiden läheisyydessä tapahtuvalle energiatuotannon suunnittelulle ja rakentamiselle.

Maanteihin liittyvät kysymykset ovat erilaisia eri energiatuotantomuodoilla. Tuulivoimarakentaminen hakeutuu yhä kauemmas asutuksesta ja vähäliikenteisten teiden läheisyyteen. Tämä tuo haasteita tuulivoimakomponenttien kuljetuksille. Maalämpökaivot ja lämpövarastot suunnitellaan sen sijaan lähelle nykyistä infrastruktuuria ja maankäyttöä, koska lämpöenergian siirtäminen pitkien etäisyyksien päähän ei ole kannattavaa. Laajoja teollisen mittakaavan aurinkovoiman tuotantoalueita on tarve sovittaa yhteen maanteiden kanssa.

Energiahanketta suunniteltaessa maanteiden liikenneturvallisuuteen tai tienpitoon vaikuttavat mm. hankkeen etäisyys maantiestä, laitoksen rakentamisen aikaiset toimenpiteet tai järjestelyt sekä käytön aikaisen huoltoyhteydet. Ohjeen keskeinen tavoite on selkeyttää näihin asioihin liittyviä lupa- ja vuorovaikutusprosesseja.

Sähköntuotantoon liittyvät energiahankkeet edellyttävät lisäksi kantaverkkoon liittymistä. Tämä tarkoittaa uusien muuntoasemien toteuttamista ja erityisen raskaita suurmuuntajien kuljetuksia, joita on tärkeä ennakoida mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tässä ohjeessa käsiteltäviä energiamuotoja ovat tuulivoima, aurinkovoima, maalämpö ja lämpövarastot. Merituulivoimaloita ei tässä ohjeessa käsitellä. Niitä on käsitelty Traficomin ja Väyläviraston Merituulivoima-ohjeessa. Ohjeessa esitettyjä yleisiä periaatteita energiatuotannon sijoittamisesta ja rakentamisesta maantien läheisyyteen voidaan noudattaa myös muiden energiamuotojen ja -laitteistojen tai rakennelmien, kuten sähkövarastojen ja vedyntuotannon, suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tässä ohjeessa esitetään tiiviisti rautateiden energiahankkeille asettamia vaatimuksia sekä kerrotaan keskeisimmät tätä toimintaa koskevat ohjeet. Rautateihin liittyy maanteistä poikkeavia lupamenettelyjä. Ohje kokoaa yhteen ja selkeyttää tienpidon ja energiatuotantohankkeiden yhteensovittamiseen liittyvää ohjeistusta ja tienpidon vaatimuksia sekä varmistaa, ettei energiatuotantohankkeista aiheudu tienpidolle vuoropuhelulla ja suunnittelulla vältettäviä haittoja. Tavoitteena on mahdollistaa energiatuotanto siellä, missä liikenneturvallisuus ei vaarannu ja tienpidolle ei aiheudu haittaa. Ohjeen taustaselvityksenä toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen selvitys Tuulivoimarakentaminen tienpitäjän näkökulmasta (ELY-keskus 2023).

Ohjeen käyttäjät

Ohje on tarkoitettu tienpitäjälle, energianhankkeista ja niiden kuljetuksista vastaaville toimijoille, maanteiden sekä energiahankkeiden suunnittelijoille ja asiantuntijoille sekä alueidenkäytön asiantuntijoille (kaavoittajat ja rakennusvalvonta).

Tienpitäjä on Väylävirasto, jonka ohjauksen mukaisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) vastaavat alueensa tienpidon tehtävien hoitamisesta. Väylävirasto vastaa kuitenkin merkittävien hankkeiden rakentamissuunnittelusta ja rakentamisesta. Tienpidolla tarkoitetaan maantien suunnittelua, rakentamista, kunnossapitoa ja liikenteen hallintaa sekä näihin tehtäviin liittyvän tiedon tuottamista ja ylläpitoa. Tienpidon toimilla turvataan tieverkon sujuva ja turvallinen liikennöinti. Taulukossa 1 on kerrottu, mihin eri käyttäjien kysymyksiin ohje ensisijaisesti vastaa, ja mistä kohtaa ohjetta asiat löytyvät.

Taulukko 1 Ohjeen käyttäjien kannalta keskeiset kysymykset ja ohjeen osat.

| Ohjeen käyttäjä | Kysymykset, joihin ohje antaa vastaukset | Mistä ohjeen osista keskeiset asiat löytyvät? |
| --- | --- | --- |
| Energiatuotantohankkeista ja niiden kuljetuksista vastaava toimija | Millaisia ovat energiahankkeen ja sen kuljetusten maanteihin liittyvät prosessit ja toimintatavat? | tuulivoima: luvut 3 ja 5 aurinkovoima: luvut 3 ja 6 maalämpökaivot: luvut 3 ja 7 lämpövarastot: luvut 3 ja 8 muut energiamuodot: luku 3 |
| Tienpitäjä | Millaisia ovat yhdenmukaiset perusteet maantiealueisiin vaikuttavien energiahankkeiden lausunnoille, luville ja sopimuksille? | Luku 3 + tarkentavaa lisätietoa energiamuotokohtaisesti luvuissa 5, 6, 7 ja 8 |
| Suunnittelija ja asiantuntija | Mitä pitää ottaa huomioon energiahankkeiden ja niiden maanteihin kohdistuvien toimenpiteiden suunnittelussa? Minkä tahojen kanssa pitää kommunikoida? Miten asioita selvitetään ja mitä tietoja tulee tuottaa? | tuulivoima: luvut 3 ja 5 aurinkovoima: luvut 3 ja 6 maalämpökaivot: luvut 3 ja 7 lämpövarastot: luvut 3 ja 8 muut energiamuodot: luku 3 |
| Kaavoittaja | Miten sijoittamis- ja kuljetustarpeita tulisi käsitellä eri kaavavaiheissa? | Luku 3 ja energiamuotokohtaiset kappaleet 5.2.2–5.2.3, 6.2.1, 7.2.1 ja 8.2.1. |
| Rakennusvalvontaviranomainen | Mitä reunaehtoja ja edellytyksiä on huomioitava maanteiden läheisyyteen kohdistuvissa rakennusluvissa ja niihin vaadittavissa naapurinkuulemisissa? | Luku 3 + tarkentavaa lisätietoa energiamuotokohtaisesti luvuissa 5, 6, 7 ja 8 |

Liittyminen muihin ohjeisiin

Energiatuotanto ja maantiet -ohjeessa ei esitetä yksityiskohtia aiemmin julkaistusta ohjeista. Tässä ohjeessa esitetään vain keskeiset periaatteet olemassa olevista ohjeista. Yksityiskohtaiset ohjeet saadaan voimassa olevista ohjeista, jotka löytyvät Väyläviraston ajantasaisesta ohjeluettelosta.

Energiatuotantoon liittyvien johtojen ja laitteiden sijoittamisen ehdot, hakemuksen sisältö, pituus- ja poikittaissuuntaisten johtojen sijainti, suojaaminen, maanpäälliset rakenteet ja myöhempiin siirtoihin liittyvät ehdot on esitetty Väyläviraston ohjeissa

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet

Kaukolämpöjohdot ja maantiet

Vesihuoltoverkostot ja maantiet

Maakaasuputkistot ja maantiet

Muita Väyläviraston maantietä tai ratoja koskevia ohjeita

- Vesihuoltoverkostot ja maantiet -ohjeessa on lisäksi kuvattu tietä kaivamatta tehtävien alitusten tekniikoita.

- Tien poikkileikkauksen suunnittelu -ohjeessa on käsitelty mm. lumitilaa, suistumistilanteessa turvallista vähimmäisetäisyyttä törmäyksessä vaaralliseen rakenteeseen, kaiteiden tarve sekä mm. uusiin kallioleikkauksiin tehtävät varaukset kaapeliputkitukselle.

- Tiekaiteiden suunnittelu -ohjeessa on esitetty mm. eri tilanteissa vaadittava kaiteen törmäysluokka ja kaidepituus.

- Teiden ja ratojen meluesteiden suunnittelu -ohjeessa on käsitelty maanteiden ja rautateiden meluesteiden sijainnin, akustisten ominaisuuksien, ulkonäön ja rakenteen suunnittelua.

- Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä -ohjeessa on käsitelty maanteiden viheralueiden suunnittelua, rakentamista ja hoitoa.

Muita ohjeita, selvityksiä ja oppaita

- Portaalitöiden ohjeessa käsitellään erikoiskuljetusten yhteydessä tehtäviä portaalitöitä. Ohje on luonnosvaiheessa.

- Erikoiskuljetukset suunnittelussa -opas kokoaa yhteen erikoiskuljetuksiin liittyvät parhaat suunnitteluratkaisut ja ohjeet

- Yksityisteiden liittymät maanteihin - Lupa-asioiden käsittely -ohje

- Tasoliittymät -ohje.

- Radanpitoon liittyy seuraavia Väyläviraston ohjeita ja oppaita

- Sähkörataohje

- Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO)

- Turvallinen työskentely sähköistetyllä radalla -opas

- Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu

- Yleisohje johdoista ja kaapeleista Ratahallintokeskuksen alueella

- Erikoiskuljetukset rautatien tasoristeyksissä.

Yleistä maanteistä ja energiatuotannon sijoittumisesta

Maantietä koskevaa lainsäädäntöä

Ohjeen suhde lainsäädäntöön ja määräyksiin

Maankäyttöä, ympäristöä, liikennettä ja energiatuotantoa koskeva lainsäädäntö määrittelee perustan eri energiamuotojen tuotanto- ja varastointipaikkojen suunnittelulle sekä toteutukselle. Tämä ”Energiatuotanto ja maantiet” -ohje tuo esiin tienpitäjän tarpeita ja käytännön menettelytapoja maanteihin liittyvissä asioissa.

Keskeisimpiä energiatuotantoa ja maanteitä ohjaavia lakeja ovat maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 (Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025 ja lain nimike muuttuu alueidenkäyttölaiksi) sekä liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettu laki 503/2005.

Traficomin määräys tiealueelle sijoitettavista johdoista ja rakenteista täydentää lakia liikennejärjestelmästä ja maanteistä. Siinä annetaan tarkempia määräyksiä mm. johtojen ominaisuuksista, siirtämisestä, suojaamisesta ja poistamisesta sekä työn aikaisista liikennejärjestelyistä.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa näkemäalueista 65/2011 esitetään maantien näkemäalueen mitoitus.

Tieliikennelaki (729/2018), ajoneuvolaki (82/2021) ja Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) määräys ohjaavat erikoiskuljetustoimintaa.

Maantien tiealue, suoja-alue ja näkemäalue

Maantie on valtion omistama tai tieoikeudella hallinnoima tie, joka on luovutettu yleiseen liikenteeseen ja on Väyläviraston hallinnassa (LjMTL 4 §).

Maantiehen kuuluvat (LjMTL 5 § 1 ja 2 mom.):

1) ajorata pientareineen ja muut liikenteen käyttöön tarkoitetut alueet, kuten jalkakäytävä ja pyörätie, erikoiskuljetustie, pysäköintipaikka ja -alue, joukkoliikennettä ja sen käyttöä palveleva alue sekä levähdys-, varasto- ja kuormausalue;

2) 1 kohdassa mainittujen alueiden säilymistä ja käyttämistä varten pysyvästi tarvittavat ja niihin välittömästi liittyvät rakenteet, rakennelmat ja laitteet;

3) liikenteen ohjauslaitteet ja muut tienkäyttäjien opastukseen tarvittavat rakenteet, rakennelmat ja laitteet;

4) muut tienpitoa taikka liikennettä tai sen haittojen ehkäisemistä varten tarpeelliset alueet, rakenteet, rakennelmat ja laitteet, kuten melueste ja riista-aita.

Maantiehen kuuluu varalaskupaikka, joka on määrätty tiehen liitettäväksi, sekä alue, joka tarvitaan valtakunnan rajan ylittävästä tieliikenteestä aiheutuvia toimintoja varten. Maantiehen kuuluu myös tiehen välittömästi liittyvä alue, joka maantietä rakennettaessa tarvitaan sähkö- ja viestintäjohtojen sekä muiden yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömien rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittamista varten.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu alue muodostaa maantien tiealueen. Tiealue, jonka rajoja ei ole kiinteistötoimituksessa määrätty, ulottuu kahden metrin etäisyydelle ojan tai, missä ojaa ei ole, tieluiskan tai -leikkauksen ulkosyrjästä. (LjMTL 5 § 3 mom.):

Maantien tiealue (maantiealue) on tienpitäjän tai asemakaava-alueella kunnan omistuksessa oleva alue, joka on lainvoimaisessa maantietoimituksessa erotettu tienpitotarkoituksiin. Maantien tienpitäjällä on kunnan omistuksessa olevaan maantien tiealueeseen LjMTL 58 §:n 3 momentin mukainen tieoikeus.

Maantien liikennealue on alueidenkäytön suunnittelussa osoitettu maantietä ja sen liikennettä varten. Maantien liikennealueita voidaan osoittaa valta-, kanta- ja seututeitä varten sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, silloin kun ne palvelevat pääasiallisesti muuta kuin paikallista liikennettä. Maantien liikennealue voidaan alueidenkäytössä osoittaa laajemmaksi kuin maantien tiealue.

Maantien suoja-alue ulottuu 20 metrin etäisyydelle maantien ajoradan tai, jos ajoratoja on useampia, lähimmän ajoradan keskilinjasta. Erityisestä syystä voidaan tiesuunnitelmassa määrätyllä tiellä tai tienosalla osoittaa etäisyys 20 metriä lyhyemmäksi taikka pidentää etäisyyttä enintään 50 metriksi sekä enintään 300 metriksi tiehen kuuluvan varalaskupaikan kohdalla ja pituussuunnassa sen kummastakin päästä 750 metrin etäisyydelle ulottuvalla jatkeella. (LjMTL 44 §)

Rakennusta ei saa pitää suoja-alueella. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on liikenneturvallisuuden sitä vaatiessa ja varalaskupaikan osalta myös lentoturvallisuuden vuoksi oikeus poistaa suoja-alueelta kasvillisuutta. (LjMTL 44 §)

Suoja-alue sijoittuu maantiealueen ulkopuolelle ja siellä rakentamista on rajoitettu liikenneturvallisuuden vuoksi. Suoja-alueelle rakentamiseen tarvitaan lupa. Maantien suoja-alue ulottuu pääsääntöisesti seutu- ja yhdysteillä 20 m, valta- ja kantateillä 30 m ja moottori- ja moottoriliikenneteillä 50 m etäisyydelle lähimmän ajoradan tai, jos ajoratoja on useampia, lähimmän ajoradan keskilinjasta. Suoja-alueen leveyden voi tarkistaa paikallisen ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueelta (ELY-L). Suoja-alueella sijaitsevan kiinteistön maanomistajana voi toimia kunta tai yksityinen taho.

Maantien näkemäalue on maantiealueeseen kuulumaton alue, jolla rakentamista on rajoitettu ja jolta kasvillisuutta saa poistaa liikenneväylän turvallisen käytön edistämiseksi. Näkemäalue määritellään Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukaisesti (Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista 65/2011).

Maantien näkemäalue (LjMTL 45 §)

Maantien kaarrekohdassa taikka missä tiehen liittyy toinen maantie tai merkittävä yksityinen tie taikka maantien poikki kulkee rautatie on rakennusten pitäminen kielletty suoja-alueen ulkopuolellakin sellaisella alueella, jolla näkemäalan vapaana pitäminen sitä rajoittavista esteistä on tarpeen liikenneturvallisuuden vuoksi (näkemäalue).

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on oikeus poistaa näkemäalueelta sellainen kasvillisuus ja sellaiset luonnonesteet, jotka tarpeellista näkemäalaa rajoittamalla tuottavat vaaraa liikenneturvallisuudelle.

Muissa kuin merkittävissä yksityistieliittymissä näkemäalueet määritetään liittymäluvassa (LjMtl § 37).

Tiealueeseen kohdistuva työ sekä rakenteiden, rakennelmien, laitteiden ja kaapeleiden sijoittaminen tiealueelle on luvanvaraista (LjMTL 42 §, 42 a §). Tiealueelle sijoitettujen johtojen ja laitteiden siirto-, suojaamis- ja poistamisvelvoitteeseen liittyvät periaatteet on kirjattu LjMTL 42 b §.

Kuva 1 Suoja-alue ja maantien tiealue.

Rakenteiden ja laitteiden sijoittaminen suoja- ja näkemäalueelle

Rakennelmat ja laitteet sekä toimenpiderajoitukset tiealueen ulkopuolella (LjMTL 46 §)

Maantien suoja- ja näkemäalueella ei saa pitää sellaista varastoa, aitaa taikka muuta rakennelmaa tai laitetta, josta tai jonka käytöstä voi aiheutua vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle.

Maantien suoja- ja näkemäalueella ei saa muuttaa maanpinnan muotoa eikä tehdä ojitusta tai muuta kaivutyötä siten, että muutoksesta voi aiheutua vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle.

LjMTL 47 §

Erityisistä   syistä   elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää poikkeuksen 44–46 §:ssä tarkoitetuista kielloista, jos se harkitsee, että liikenneturvallisuus ei vaarannu eikä tienpidolle aiheutuisi muuta kuin enintään vähäistä haittaa. Poikkeamispäätökseen voidaan liittää tarpeellisia ehtoja.

Rakenteiden ja laitteiden sijoittaminen suoja- ja näkemäalueelle edellyttää tienpitäjältä haettavaa lupaa (kerrottu tarkemmin kohdassa 3.2.2).

Johtojen, laitteiden ja rakennelmien siirtäminen yleisillä alueilla

Jos yleisellä alueella sijaitseva johto, laite tai rakennelma vaikeuttaa asemakaavan toteuttamista tai kadunpitoa taikka on maisemaan tai kaupunkikuvaan soveltumaton, johdon, laitteen tai rakennelman omistaja tai haltija on velvollinen siirtämään sen kunnan hyväksymään paikkaan. (MRL § 89)

Yleisellä alueella tarkoitetaan tässä laissa asemakaavassa katualueeksi, toriksi, liikennealueeksi, virkistysalueeksi tai näihin verrattavaksi alueeksi osoitettua kunnan, valtion tai muun julkisyhteisön toteutettavaksi tarkoitettua aluetta. (MRL § 83)

Kunta tai se, jonka vastuulla yleisten alueiden toteuttaminen on, vastaa siirtokustannuksista, jollei ole kohtuullista edellyttää johdon, laitteen tai rakennelman omistajan tai haltijan vastaavan siirtokustannuksista kokonaan tai osittain taikka jollei siirtokustannusten jaosta ole toisin sovittu. (MRL § 89)

Alueidenkäyttölaki 752/2023 tulee voimaan 1.1.2025 korvaamaan maankäyttö- ja rakennuslakia.

Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen (MRL 161 §)

Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus 1 momentissa tarkoitetun johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä.

Mitä tässä pykälässä säädetään kiinteistön omistajasta ja haltijasta, koskee myös yleisen alueen omistajaa ja haltijaa.

Telekaapeleiden, tukiasemien ja radiomaston sijoittamisesta toisen omistamalle tai hallitsemalle kiinteistölle säädetään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 28 luvussa. Telekaapeleiden sijoittamisesta tiealueelle säädetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 42 a §:ssä. (30.12.2020/1211)

Sähköjohtoja ja telekaapeleita koskevat säädökset

Sähköjohtojen sijoittamista maanteiden varsille koskevat

- Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005)

- Maankäyttö- ja rakennuslaki (Alueidenkäyttölaki) (132/1999)

- Sähköturvallisuuslaki (1135/2016)

- Sähkömarkkinalaki (588/2013)

- Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteistojen turvallisuudesta (1193/1999)

- Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköalan töistä (516/96 ja 194/99).

Telekaapeleiden sijoittamista maantien alueelle koskevat

- Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005)

- Laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014)

Turvallisia johtorakenteita ja työmenetelmiä koskevia ohjeita on annettu myös vahvistetuissa SFS-standardeissa.

Viestintäverkkojen teknistä rakentamista koskevat Viestintäviraston tekniset määräykset sekä niihin liittyvät standardit.

Liittyminen maantiehen

Kiinteistöjen kulkuyhteyden järjestämisestä säädetään kiinteistönmuodostamislaissa (KML 156 §) ja liittymäluvan myöntämisestä LjMTL 37 §:ssä.

Lupa yksityisen tien liittämiseksi maantiehen on myönnettävä, jos liittymä on tarpeen kiinteistön käyttämiseksi ja liittymä sekä sen sijainti on sellainen, ettei liikenneturvallisuus liittymän eikä sen käyttämisen takia vaarannu. Lupaan voidaan liittää tarpeellisia ehtoja. (LjMTL 37 § 2 mom.)

Liittymäkiellon alaisella maantiellä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi antaa luvan yksityisen tien liittämiseen kiellon alaiseen maantiehen taikka kielletyn liittymän käyttämiseen ja liittymän käyttötarkoituksen muuttamiseen, jos kiinteistön tarkoituksenmukainen käyttö sitä vaatii eikä liittymästä eikä sen käyttämisestä aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudelle. Lupaan voidaan liittää tarpeellisia ehtoja. (LjMTL 37 § 1. mom.)

Maantien liikenneturvallisuuden ja välityskyvyn edistämiseksi voidaan tiesuunnitelmassa antaa määräyksiä tai kieltoja yksityisteiden liittämisestä maantiehen sekä sille johtavien liittymien käyttämisestä. Tässä tarkoitettuja määräyksiä tai kieltoja voidaan antaa myös sellaisista liittymistä, joita käytetään yksinomaan maa- tai metsätalousajoon (LjMTL 24 §).

Yksityisen tien pitäjä ja maatalousliittymän haltija ovat velvollisia tekemään liittymänsä ja pitämään sen kunnossa elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ohjeiden mukaan sillä tavoin, ettei niistä ole vaaraa liikenteelle eikä haittaa maantien kunnossapidolle. Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus vastaa kuitenkin yksityistien liittymän ja rummun kunnossapidosta. Jos ennestään olevan yksityisen tien liittymän tai maatalousliittymän muuttuneen tai merkittävästi lisääntyneen käytön johdosta aiheutuu vaaraa liikenteelle tai haittaa maantien kunnossapidolle, yksityisen tien pitäjä ja maatalousliittymän haltija on velvollinen kustannuksellaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ohjeiden mukaan tekemään liittymään tai poikkeuksellisesti myös liittymäalueelle sellaiset muutokset, että liittymästä aiheutuva vaara tai haitta poistuu taikka vähenee, sekä hakemaan tarpeen vaatiessa liittymälupaa (LjMTL 38 §).

Tienpitäjällä ei ole velvoitetta LjMTL 37 § 1. momentin mukaisen luvan antamiseen.

Asemakaava-alueen ulkopuolella maantielle rakennettavalle liittymälle haetaan lupa ELY-keskukselta (kohta 3.2.2). Pääsääntöisesti kiinteistölle myönnetään yksi liittymälupa. Kulkuyhteyksiä kiinteistöille yhdistetään yhteisten liittymien kautta, mikä on liikenneturvallisuuden ja tienpidon kannalta useampaa liittymää parempi ratkaisu.

Asemakaava-alueella maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee tonttiliittymän sijainnin maantiealueella.

Kulkuyhteyteen naapurikiinteistön puolelta tarvitaan maanomistajien kirjallinen suostumus tai yhteiselle kulkuyhteydelle haetaan Maanmittauslaitokselta yksityistietoimitusta.

Maantiealueella tehtävät työt

Maantiellä tehtävät toimenpiteet toteutetaan voimassa olevan lainsäädännön, lupaehtojen, sopimusten ja ajantasaisten mm. tienpitoon liittyvien ohjeiden mukaisesti. Tiealueeseen kohdistuvasta työstä on säädetty LjMTL 42 §:ssä. Tiealueeseen kohdistuvaan työhön sekä rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittamiseen tiealueelle on oltava ELY-keskuksen lupa. Työluvasta on kerrottu enemmän kohdassa 3.2.2.

Maantiellä tehtävään työhön ja työn johtamiseen osallistuvan henkilön edellytetään täyttävän tämän roolista ja tehtävästä riippuen joko Tieturva I tai Tieturva II -pätevyysvaatimukset.

Energiatuotannon sijoittamisen reunaehtoja

Maantien parantamistarve

Energiatuotantoon liittyvien rakenteiden sijoittaminen maantiealueelle, maantien suoja-alueelle, asemakaavan liikennealueelle tai yleiskaavan maantiehen liittyvien tilavarausten tai kaavamerkintöjen kohdalle edellyttää, että rakenne ei haittaa tai estä maantien parantamista tai että rakenteet voidaan siirtää pois tai poistaa kokonaan. LjMTL 42 b §:n mukaan tiealueelle sijoitetun rakenteen, laitteen tai rakennelman siirtämisestä tai poistamisesta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista vastaa rakenteen omistaja.

Maanteiden parantamistarve on yleensä suurinta kasvavilla kaupunkiseuduilla. Maantien parantamistarpeita taajamissa tai taajamien lähialueilla ovat esimerkiksi uudet tai parannettavat pyörätiet ja jalkakäytävät, lisäkaistat ja -ajoradat, eritasoliittymät, tievalaistuksen tai meluesteiden toteuttaminen. Taajaman ulkopuolella parantamistarpeita ovat esimerkiksi tien poikkileikkauksen muutos, lisäkaistat ja -ajoradat, pohjavesisuojaus tai uudet tielinjaukset.

Maantien parantamisesta aiheutuvia rajoitteita voidaan ennakoida seuraavien tekijöiden perusteella; maantien merkitys, kaavatilanne, liikenneturvallisuus, liikenteen sujuvuus ja ympäristön asettamat rajoitteet. Tietoa tieverkon täydennysrakentamisesta saa Väylävirastosta ja hankealueen ELY-L:ltä.

Kuva 2 ELY-L toimialueet.

Maanteiden kunnossapito

Maanteiden talvihoito

Maanteiden talvihoito asettaa rajoitteita maantien läheisyyteen sijoitettaville energiatuotannon rakenteille ja laitteille sekä vaikuttaa niiden rakentamisaikaisiin kuljetuksiin. Maanteiden talvihoidon toimenpiteitä ovat esimerkiksi lumen auraus ja liukkauden torjunta (suolaus, hiekoitus, lumi- ja jääpinnan karhennus). Maantien hoitoluokka määrittelee talvihoidon toimenpiteiden ajoittumisen ja laatutason.

Talvihoidon toimenpiteiden ajoittumisella on vaikutusta talviajan kuljetuksiin. Poikkeukselliset keliolosuhteet voivat johtaa hetkellisiin laatuvaatimusten alittumisiin. Alimpaan hoitoluokkaan kuuluvilla teillä toimenpiteitä voi joutua odottamaan kauemmin. Erikoiskuljetuksen pyynnöstä tehtävät tavanomaisista toimenpiteistä poikkeavat hiekoitukset, auraukset tai vastaavat toimenpiteet ovat erikoiskuljetusluvansaajalle maksullisia ja ne on pyydettävä hyvissä ajoin.

Aurauslumelle varataan lumitila, jonka mitoitus on kerrottu tarkemmin Väyläviraston tien poikkileikkauksen suunnitteluohjeessa. Aurauslumen lentäminen aiheuttaa tien reunassa oleville rakenteille voiman, jonka suuruus on kuvattu Väyläviraston teiden ja ratojen meluesteiden sekä liikennemerkkien rakenteen ja pystytyksen suunnitteluohjeissa.

Lumen poistaminen liittymän näkemäalueelta voi vaurioittaa sinne sijoitettuja rakenteita. Rakenteiden sijoittamista ja merkitsemistä on kuvattu Väyläviraston maanteiden sähkö- ja telejohtoja käsittelevässä ohjeessa.

Liikenneviheralueiden hoito

Viheralueiden hoito sisältää nurmialueiden niittoa loivaluiskaisilla teillä ja vesakon raivausta. Lisäksi maanteillä hoidetaan pensaista ja puista koostuvia istutusalueita. Toimenpiteillä varmistetaan riittävät näkemäalueet. Energiatuotannon varusteet ja laitteet sijoitetaan maanteiden viheralueille siten, että ne eivät haittaa kunnossapitotoimia. Tarpeen mukaan laitteet suojataan.

Maantieverkon kunto

Maantieverkon kunto vaikuttaa erityisesti energiatuotannon rakentamiseen liittyviin kuljetuksiin. Heikko tiestön ja siltojen kunto lisää kiertoreittien tarvetta, mikä nostaa raskaan liikenteen liikennesuoritetta ja kustannuksia. Varsinkin alemman ja vähäliikenteisen tieverkon päällysteiden kunto on heikentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tienpitäjän asettamilla sorateiden ja nykyään myös päällystettyjen teiden sekä siltojen painorajoituksilla yritetään pitää tiet liikennöitävässä kunnossa. Painorajoitukset eivät koske elintärkeiksi katsottuja kuljetuksia, kuten energiavoimaloiden päivittäisen toiminnan kannalta säännöllisiä ja välttämättömiä turve-, energiapuukuljetuksia ja vastaavia, mutta ne koskevat energiatuotantolaitosten rakentamisvaiheen kuljetuksia.

Kuva 3 Päällystevaurio vähäliikenteisellä tiellä.

Raskaat kuljetukset toteutetaan yleensä ennen kelirikkokautta. Yksittäisissä, ennakoimattomissa tapauksissa ELY-keskus voi myöntää maksullisen, tilapäisen kuljetusluvan painorajoitetulle tielle. Lupakäsittelyssä otetaan huomioon kuljetuksen tarpeellisuus ja kuljetuksen massa.

Huonokuntoisia teitä voidaan parantaa energiatuotannon kuljetuksia varten, mutta pääsääntöisesti parantamisesta ja parantamisen kustannuksista vastaa energiatoimija.

Alemman tieverkon tiet ovat yleensä sorapintaisia, kevyesti parannettuja tai rakennettuja ohutpäällysteisiä teitä. Ohut pehmeä (PAB tai KAP) päällyste vaurioituu herkästi raskaan ajoneuvon tai moniakselisen telin kääntyessä erityisesti lämpimässä säässä. Reikiintynyt ja urainen päällyste tai kapea ja rakenteeltaan riittämätön soratie on riskitekijä raskaalle liikenteelle.

Suomen maanteillä olevien noin 15 100 sillan liikenneturvallisuudesta ja kestävyydestä vastaa ELY-keskus, joka tarkkailee säännöllisesti alueensa siltojen kantavuutta ja asettaa tarvittaessa painorajoituksia. Painorajoitettuja siltoja on noin 2 % kaikista maantiesilloista. Painorajoitukset otetaan huomioon suunniteltaessa energiatuotannon rakentamiseen liittyviä kuljetuksia. Painorajoitutuista silloista löytyy lisätietoa Väyläviraston internet-sivulta.

Maanteiden varusteet ja laitteet

Maanteiden varusteet ja laitteet vaikuttavat varsinkin erikoiskuljetusten suunnitteluun. Näihin tienvarsilaitteisiin kuljetusta varten tehtäviin muutoksiin tarvitaan asianomaisen tienpitäjän lupa ennen kuljettamista sekä työlupa tiealueella työskentelyyn (kohta 3.2.2). Tällaisia muutoksia ovat mm. portaalin nostaminen, sähköistetyn liikenteenohjauslaitteen ja valaisinpylvään irrottaminen, kaiteen poistaminen, liittymämuutokset, liikenneviheralueilla olevien puiden ja pensaiden poistot, korokkeiden ylittämisluiskien rakentaminen ja tierungon vahvistaminen.

Liikenneturvallisuus

Maantiellä liikkumisen turvallisuuden varmistaminen on tienpidon tärkeimpiä tavoitteita. Maanteiden liikenneturvallisuus on yksi keskeisistä reunaehdoista, joka on otettava huomioon energiatuotannon suunnittelussa. Suistumisturvallisuus otetaan huomioon sijoitettaessa rakenteita maantien läheisyyteen. Näkemäalueet varmistetaan liittymiä suunniteltaessa.

Suistumisturvallisuus

Muilla kuin pääteillä suistumisonnettomuudet ovat yleisin kuolemaan johtava onnettomuustyyppi. Jyrkkäluiskaisten teiden suistumisonnettomuuksissa törmätään yleensä puihin, kiviin tai kantoihin, tai kaadutaan sivuojassa tai penkereen luiskassa.

Maanteiden läheisyyteen sijoitettavat kiinteät rakenteet sijoitetaan Väyläviraston tien poikkileikkauksen suunnitteluohjeen mukaisesti turvallisuusalue ja turvaetäisyys huomioon ottaen.

Turvallisuusalue määritellään turvaetäisyyden perusteella. Turvaetäisyys tarkoittaa tien reunasta tai sisäluiskan alareunasta vaaralliseen kohteeseen mitattua etäisyyttä, jonka matkalla suistunut ajoneuvo suurella todennäköisyydellä pysähtyy tai nopeus hidastuu niin paljon, että törmäys esteeseen tapahtuu vaarattomalla nopeudella. Rakenteita ei sijoiteta ilman perusteltua syytä turvaetäisyyden rajalle. Vilkasliikenteisillä teillä puut raivataan yleensä laajemmin kuin turvaetäisyys vaatisi. Tien reunaan asennetaan kaide, jos törmäyksessä vaarallinen este jää turvallisuusalueelle, eikä sitä voida siirtää tai tehdä törmäysturvalliseksi.

Vaarallisiin kohtiin törmäämistä tai suistumista rajoitetaan nopeustasosta 50 km/h alkaen turvaetäisyydellä, kaiteella tai muulla suojarakenteella. Tällaisia kohtia ovat mm. sähkö-, tele-, kaukolämpö-, maakaasu- ja vesihuoltojärjestelmiin liittyvät maanpäälliset putkirakenteet ja puistomuuntamot. Suurjännitelinjan (110–400 kV) pylväisiin ja haruksiin sovelletaan 1,5-kertaista turvaetäisyyttä.

Kaiteet mitoitetaan ja rakennetaan Väyläviraston tiekaiteiden suunnitteluohjeen mukaisesti.

Liittymien turvallisuus

LjMTL 38 §:ssä säädetään, että yksityisen tien pitäjä ja maatalousliittymän haltija vastaavat liittymien turvallisuudesta ja kunnossapidosta ELY-keskuksen ohjeiden mukaisesti. ELY-keskus vastaa rumpujen kunnossapidosta. Yksityisen tien pitäjä tai maatalousliittymän haltija vastaa myös tarvittavista toimenpiteistä, mikäli liittymän käytön lisääntyminen tai muuttuminen aiheuttaa haittaa tai vaaraa maantielle. Tarvittaessa on haettava uutta liittymälupaa.

Uuteen maantielle rakennettavaan liittymään tai avarrettuun yksityistieliittymään näkemäalueet toteutetaan Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukaisesti (Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista 65/2011). Asetuksessa määritellään mm. liittymisnäkemä. Tällä tarkoitetaan etäisyyttä, jolle liittymään saapuvan väistämisvelvollisen ajoneuvon kuljettajan on nähtävä etuajo-oikeutetun tien suuntaan voidakseen arvioida tilanteen sellaiseksi, että hän voi kääntyä etuajo-oikeutetulle tielle tai ylittää se.

Maantien sekä pyörätien ja jalkakäytävän aurauksen yhteydessä yksityisiin liittymiin kerääntyvän lumen poistaminen ja näkemäesteeksi kasaantuneen lumivallin madaltaminen kuuluu liittymän omistajan tehtäviin. Kesällä riittävän näkemän turvaamiseksi tehdään tarvittaessa vesakon raivausta ja niittoa.

Maantiet ja energiahanke

Energiahankkeen sijoittuminen maantien läheisyyteen

Energiahanketta tai siihen liittyviä toimenpiteitä suunniteltaessa otetaan huomioon maantien tie-, suoja- ja näkemäaluetta koskevat periaatteet, jotka perustuvat kohdassa 2.1 esitettyyn maantietä koskevaan lainsäädäntöön. Suoja-alueen ulkopuolella maantiehen rajautuvissa hankkeissa tienpitäjää kuullaan naapurina. Energiahanke tai siihen liittyvät toimenpiteet ja järjestelyt eivät saa heikentää tie- ja pohjarakenteen kestävyyttä tai maantien kuivatusta.

Taulukko 2 Maantie ja energiahanke.

|  | Maantiealue | Suoja- ja näkemäalue | Suoja- ja näkemäalueen ulkopuolinen alue |
| --- | --- | --- | --- |
| Energiatuotantoon liittyvät rakennelmat ja laitteet | Voidaan sallia. - Tarvitaan sijoituslupa tai työlupa. - Huomioitava näkemä- ja törmäysturvallisuusvaatimusten täyttyminen, kunnossapidon edellytykset sekä laitteiden siirrettävyys. - Ajoradan alle tai viereen voidaan joissain tapauksissa sallia maanalaiset rakenteet, jos ne ovat riittävän syvällä eivätkä aiheuta riskiä tie- tai pohjarakenteiden kestävyydelle tai aiheuta tienpinnan epätasaisuutta tai kuivatuksen heikkenemistä. | Voidaan sallia. - Tarvitaan lupa/sopimus maanomistajalta ja kunnasta. - Naapurinkuulemislausunto tienpitäjältä. - Maanpäällisistä rakenteista suoja-alueelle sijoittamisen poikkeamislupa. - Otetaan huomioon LjMTL 46 §:n rajoitukset. | Voidaan sallia. - Tarvitaan lupa/sopimus maanomistajalta ja kunnasta. - Naapurinkuulemislausunto tienpitäjältä, mikäli kiinteistö rajautuu maantiealueeseen. - Lainvoimaisen tie- tai yleissuunnitelman aluevaraukset voivat estää sijoittamisen. |
| Tieverkkoon ja huoltoyhteyksiin liittyvät pysyvät ja pitkäkestoiset toimenpiteet (mm. liittymät) | Voidaan sallia. - Tarvitaan liittymälupa, liittymän käyttötarkoituksen muutos tai työlupa. - Runkoverkon liittymistä tehdään tiesuunnitelma sekä suunnittelu- ja toteuttamissopimus. - Ennallistamis-, kustannus- ja toteutusvastuusta sovitaan tapauskohtaisesti. | Voidaan sallia. - Tarvitaan lupa/sopimus maanomistajalta ja kunnasta. - Naapurinkuulemislausunto tienpitäjältä. - Maanpäällisistä rakenteista suoja-alueelle sijoittamisen poikkeamislupa. | Voidaan sallia. - Tarvitaan lupa maanomistajalta tai liittyvien yksityisteiden tai katujen tienpitäjiltä. - Naapurinkuulemislausunto tienpitäjältä, mikäli kiinteistö rajautuu maantiealueeseen. |
| Tilapäiset toimenpiteet | Sallitaan yleensä. - Noudatetaan erikoiskuljetusluvan ja työluvan lupaehtoja. - Ennallistetaan välittömästi kuljetuksen yhteydessä. | Sallitaan yleensä. - Noudatetaan erikoiskuljetusluvan ja työluvan lupaehtoja. - Ennallistetaan välittömästi kuljetuksen yhteydessä. | -Tienpitäjällä ei ole toimivaltaa suoja-alueen ulkopuolella tapahtuviin tilapäisiin toimenpiteisiin. - Maanomistajalta tai liittyvien yksityisteiden tai katujen tienpitäjiltä tarvitaan lupa toimenpiteille. |
| Työnaikaiset järjestelyt | Sallitaan yleensä. - Maantiealueella tehtävään työhön tarvitaan työlupa. Sijoituslupaan ja liittymälupaan sisältyy työlupa. - Noudatetaan tienpitäjän ohjeita ja ehtoja työnaikaisia liikennejärjestelyjä toteutettaessa. | - Tienpitäjällä ei ole toimivaltaa suoja-alueen työnaikaisiin järjestelyihin. | - Tienpitäjällä ei ole toimivaltaa suoja-alueen ulkopuolisiin työnaikaisiin järjestelyihin. |

Tarvittavista luvista, lausunnoista, suunnitelmista ja sopimuksista on kerrottu tarkemmin kohdassa 3.2.

Energiatuotantoon liittyvät rakennelmat ja laitteet

Maantiealueelle tai maantien suoja-alueelle ei saa rakentaa eikä sinne saa sijoittaa rakennelmia tai laitteita ilman ELY-keskuksen lupaa. Näin varmistetaan, että rakenteiden ja laitteiden sijoittaminen ei aiheuta vaaraa liikenteelle tai vähäistä suurempaa haittaa tienpidolle.

Maantien läheisyyteen rakennelmia ja laitteita sijoittamisessa varmistetaan, että maantien näkemä- ja törmäysturvallisuusvaatimukset täyttyvät eikä sijoittamisesta ole haittaa kunnossapidolle tai maantien tuleville tierakennushankkeille. Tieto tulevista tiehankkeista pyydetään hankealueen ELY-keskuksesta tai ne voi tarkistaa Suomen Väylät -karttapalvelusta.

Maantien läheisyyteen sijoitettaessa tarvitaan tienpitäjältä erilaisia lupia ja lausuntoja riippuen siitä, missä kohtaa maantietä toimitaan. Ajoradalle ja pientareelle rakennelmien ja laitteiden sijoittamista ei sallita, lukuun ottamatta maanalaisia rakenteita. Maantiealueelle sijoittamiseen tarvitaan LjMTL 42 §:n mukainen sijoituslupa tai työlupa.

Maantiealueen ulkopuolelle sijoittamiseen tarvitaan sopimus maanomistajan kanssa ja kunnalta MRL:n mukaiset tarvittavat luvat. Väylävirasto voi hallinnoida maa-alueita maantiealueen ulkopuolella tieoikeudella ja tällöin sijoittamisesta sovitaan vastaavasti kuin muidenkin suoja-alueen ulkopuolisten maanomistajien kanssa.

Suoja-alueella toimittaessa tarvitaan suoja-alueelle sijoittamisen poikkeuslupa sekä naapurin kuulemislausunto tienpitäjältä maantiealueen maanomistajan ominaisuudessa. Siinä hankkeeseen ryhtyvälle annetaan tietoa tienpidollisista näkökulmista. Suoja-alueen ulkopuolella riittää pelkkä naapurin kuuleminen. Maantiealueen ulkopuolella lainvoimaisen tie- tai yleissuunnitelman aluevaraukset voivat estää sijoittamisen. Luvista ja lausunnoista on kerrottu tarkemmin kohdassa 3.2.2.

Asemakaava-alueilla varmistetaan, että ratkaisut ovat asemakaavan mukaisia. Asemakaavan mukaisuus varmistetaan siitä kunnasta, jota hanke koskee.

Tieverkkoon ja huoltoyhteyksiin liittyvät pysyvät ja pitkäkestoiset toimenpiteet

Energiatuotantolaitoksen suunnittelun yhteydessä suunnitellaan myös alueen huoltoyhteydet. Huolto suunnitellaan pääsääntöisesti olemassa olevien yhteyksien kautta. Olemassa olevan maantieliittymän käyttötarkoituksen muuttuessa haetaan liittymän käyttötarkoituksen muutoslupaa ELY-L:n KAP-yksiköstä.

Uudelle yksityistieliittymälle haetaan liittymälupaa ELY-L:n KAP-yksiköstä. Valta- ja kantateiden sekä vilkkaiden seututeiden liittymäluvista päättää hankealueen ELY-keskus, mutta liittymälupa haetaan tällöinkin keskitetysti ELY-L:n KAP-yksiköstä. Runkoverkkoon liityttäessä tarvitaan tiesuunnitelma.

Voimaloiden osien kuljetuksia varten maanteiden, siltojen ja rumpujen kantokyky on varmistettava hyvissä ajoin ennen kuljetuksia.  Maantien rakenteiden kunto, pintakunto sekä siltojen kunto voivat vaatia parantavia ja korjaavia kunnossapitotoimia. Energiatuotantoa rakentava hanketoimija vastaa maantieverkkoa parantavien toimenpiteiden rahoittamisesta. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi tasoliittymien parantaminen, liittymien avartaminen, tasoristeyskansien vahvistaminen ja leventäminen sekä valaisinpylväiden ja liikennemerkkien väliaikainen siirto. Tämä koskee erityisesti alempaa maantieverkkoa, jossa tienpitäjällä ei ole tien liikenteellisen merkityksen vuoksi tarvetta tai kustannusten vuoksi mahdollisuutta tehdä parantamistoimenpiteitä.

Ennen energiatuotannon rakentamiseen tarvittavia raskaita kuljetuksia tai erikoiskuljetuksia, sovitaan ELY-L:n kanssa tarvittavista toimenpiteistä sekä tilaus- ja valvontakäytännöistä sekä syntyvien kustannusten jakautumisesta. Ennallistamisella kohde palautetaan ennen toimenpiteen rakentamista vallinneeseen tilaan. Ennallistamistoimenpiteet tehdään luvassa tai suunnittelu- ja toteuttamissopimuksessa annettujen vaatimusten ja sopimusehtojen mukaisesti.

Työnaikaiset järjestelyt

Rakentamisen aikaisten liikennejärjestelyjen toteuttamiseen tarvitaan lupa, jota haetaan ELY-L:n KAP-yksiköstä. Lupahakemukseen liitetään Väyläviraston mallikuviin pohjautuen liikenteenohjaussuunnitelma ja työnaikainen liikenteen järjestelysuunnitelma, jotka tarvittaessa korjataan asianmukaisiksi lupaviranomaisen ohjeistuksen mukaisesti. Lupapäätöksessä määritellään työnaikaisten liikennejärjestelyjen vaatimukset ja ehdot työn toteuttamiselle. Moottoriliikennetiellä tai moottoritiellä ei voida tällä hetkellä myöntää LjMTL 42 §:n mukaisia lupia.

Tarvittavat luvat, lausunnot, suunnitelmat ja sopimukset

Yleistä

Energiatuotannon ja maanteiden suunnitelmiin sekä lupa-, lausunto- ja sopimusmenettelyihin liittyy vuorovaikutusta valtionhallinnon eri yksiköiden ja hanketoimijan välillä (Kuva 4). Moottoriväylillä ja runkoverkon maanteillä laaditaan tiesuunnitelma. Tiesuunnitelma voidaan laatia tarvittaessa suunnittelusopimuksella.

Rataverkkoon liittyvissä asioissa Väylävirasto päättää luvista ja lausunnoista (luku 4).

Kuva 4 Energiahankkeen lupiin, lausuntoihin ja sopimuksiin liittyvä vuoropuhelu hanketoimijan ja ELY-keskuksen sekä Väyläviraston välillä.

Luvat

Suoja-alueelle rakentamisen poikkeuslupa

Suoja-alueelle rakentamiseen haetaan lupaa ELY-L:n KAP-yksiköstä ja lupapäätöksen tekee tieluokan mukaan joko ELY-L (valta-, kanta- ja seututiet) tai KAP-yksikkö. Naapurin kuuleminen tehdään ennen suoja-alueelle rakentamisen poikkeuslupahakemusta.

Suoja-alueelle sijoitettavat rakenteet toteutetaan kevytrakenteisina tai helposti purettavina. Rakennusten tai rakenteiden suunnittelussa varmistetaan, että ne eivät vaaranna liikenneturvallisuutta.

Sijoituslupa sähkö- ja telekaapeleille sekä kaukolämpö- ja maakaasuputkille

Sijoituslupa (LjMTL 42 §) tarvitaan, kun sähkö- ja telekaapeleita tai -ilmajohtoja sekä kaukolämpöjohtoja tai maakaasuputkia sijoitetaan tiealueelle. Tiealueen ulkopuolelle sijoitettavalle ilmajohdolle tarvitaan sijoituslupa silloin, kun ilmajohdon johtoalue ulottuu tiealueelle.

Lupapäätös sisältää

luvan sijoittaa kaapeleita, johtoja ja putkia sekä niihin liittyviä laitteita tiealueelle

luvan työskennellä tiealueella

tarvittaessa luvan työnaikaiseen nopeusrajoituksen alentamiseen

työkohteen ennallistamisvaatimukset.

Lupahakemukset käsitellään keskitetysti ELY-L:n KAP-yksikössä.

Liittymälupa maantiehen

Yksityisen tien liittymän tai tonttiliittymän rakentamiseen maantielle tarvitaan liittymälupa, jota haetaan ELY-L:n KAP-yksiköstä. Liittymistä maantiehen kuvataan tarkemmin kohdassa 2.1.4.

Liittymälupa tarvitaan

uuden liittymän rakentamiseen

liittymän siirtämiseen

liittymän muuttamiseen, esimerkiksi parantamiseen tai laajentamiseen

liittymän käyttötarkoituksen muuttamiseen, esimerkiksi maatalousliittymä muutetaan yksityistieliittymäksi

tilapäisen liittymän rakentamiseen

moottorikelkkareitin tai -uran ylityskohtaa varten.

Liittymälupaa ei voi saada moottori- tai moottoriliikennetielle tai runkoverkkoon kuuluvalle tielle, koska näiden teiden liittymäjärjestelyt ratkaistaan tiesuunnitelmassa. Moottori- ja moottoriliikenneteille ei voida myöntää tilapäistä liittymää rakentamisen ajaksi.

Pääteillä on yleensä tiesuunnitelmassa määritelty liittymäkielto. Liittymäkiellot voi selvittää ELY-L:stä. Tästä kiellosta huolimatta tienpitäjä voi myöntää luvan uudelle liittymälle, mikäli kiinteistön tarkoituksenmukainen käyttö sitä vaatii eikä liittymästä eikä sen käytöstä aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudelle (LjMTL 37 §).

Liittymälupa voidaan myöntää maantielle, jolla ei ole liittymäkieltoa, jos liittymä on tarpeen kiinteistön käyttämiseksi. Liittymä sijoitetaan siten, ettei liikenneturvallisuus vaarannu liittymän tai sen käyttämisen vuoksi.

Liittymälupaa maantielle haetaan sähköisellä hakemuksella ELY-keskuksen internetsivulta.

Maatalousliittymä voidaan toteuttaa muualla kuin liittymäkiellon alaisella maantiellä ELY-L:n ohjeistuksen mukaan, jos liittymästä ei aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudelle. Ohjetta haetaan sähköisellä hakemuksella ELY-keskuksen internetsivulta.

Katuliittymän paikka määritellään asemakaavassa, josta ELY-L antaa kaavalausunnon.

Erikoiskuljetuslupa

Erikoiskuljetus on normaaliliikenteelle sallitut mitta- ja/tai massarajat ylittävä kuljetus. Tyypillinen erikoiskuljetus on jakamattoman esineen, kuten koneen, elementin, rakennuksen, nosturin tai suuren tuotteen kuljetus. Erikoiskuljetus tulee kyseeseen silloin, kun jakamatonta esinettä ei voida kohtuullisin kustannuksin tai vahingonvaaraa aiheuttamatta jakaa useampaan erilliseen kuljetukseen.

ELY-L:n KAP-yksikkö myöntää kaikki erikoiskuljetusluvat Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kelirikkoajan poikkeuslupa maanteille

Yksittäisissä, ennakoimattomissa tapauksissa ELY-keskukset voivat myöntää maksullisen, tilapäisen kuljetusluvan painorajoitetulle tielle. Lupakäsittelyssä otetaan huomioon kuljetuksen tarpeellisuus ja kuljetuksen massa. Elintärkeiksi luokitellut kuljetukset eivät tarvitse poikkeuslupaa.

Työlupa

ELY-L:n KAP-yksiköstä haetaan työlupaa työhön, joka kohdistuu maantiehen, tapahtuu maantiealueella tai edellyttää liikenteen ohjausta ja varoittamista liikennemerkein. Työlupa tarvitaan myös rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittamiseen tiealueelle.  Lisäksi kertaluontoiset työt, kuten erikoiskuljetusten vaatimat koneelliset muutostyöt tai kaapelien ja kunnallisteknisten laitteiden kunnossapitoon liittyvät työt, vaativat työluvan. Työlupa tarvitaan myös määräaikaiseen liittymän muotoiluun tai avartamiseen.

Lupa voidaan myöntää, jos toimenpiteestä ei aiheudu vaaraa liikenteelle eikä haittaa tienpidolle. Työluvalla voidaan myöntää myös tieliikennelain 187 §:ssä tarkoitettu lupa tien tilapäiseen sulkemiseen silloin, kun sulkeminen liittyy tiealueella työskentelyyn. Työlupa sisältyy ELY-keskuksen tekemiin liittymä- ja opastuslupiin sekä sijoituslupapäätöksiin kaapeleiden, johtojen ja putkien sijoittamisesta tiealueelle. Tällöin lupaa ei tarvitse hakea erikseen.

Merkittävimpien toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää suunnittelu- ja/tai toteuttamissopimuksen tekemistä tienpitäjän ja hanketoimijan kesken. Joissakin tapauksissa voidaan edellyttää myös tiesuunnitelman laatimista.

Lausunnot

Alueidenkäytön lausunnot

ELY-keskus ja Väylävirasto toimivat kaavoituksessa ja muissa alueidenkäytön prosesseissa lausunnonantajina ja sidosryhminä.

YVA-lausunnot

YVA-menettelyssä ELY-Y toimii yhteysviranomaisena.  ELY-keskus ja Väylävirasto antavat myös lausuntoja YVA-prosessin aikana.

Naapurin kuuleminen

MRL 133 §:n mukaan vireillä olevan rakennus- tai toimenpidelupahakemuksen yhteydessä on kuultava kaikkia rajanaapureita, kuten viereisten kiinteistöjen omistajia tai haltijoita sekä vastapäisen kiinteistön tai muun alueen omistajaa tai haltijaa. Tienpitäjää kuullaan siten silloin, kun kiinteistö rajautuu maantiehen.

ELY-L antaa maantiehen liittyvät naapurin kuulemislausunnot tienpitäjän ominaisuudessa. Rautatiehen liittyvää lausuntoa pyydetään Väylävirastolta.

Luvan hakee tai lausunnon pyytää hanketoimija.

Valvottu sillanylitys ja kantavuuslausunnot

Erikoiskuljetuslupa voi sisältää vaatimuksen sillanvalvonnasta. Sillanvalvonnasta vastaa nykyisin yleensä tienpitäjän valtuuttamana maantien hoitourakoitsija. Sillanylityksen valvonnalla on tarkoituksena säästää siltoja ennenaikaiselta loppuun kulumiselta ja samalla mahdollistaa raskaidenkin erikoiskuljetusten kuljettaminen. Valvonnalla varmistetaan se, että sillan ylittäminen tapahtuu erikoiskuljetusluvan ehtojen mukaisesti. Väylävirasto antaa lausuntoja siltojen kantavuudesta.

Tierakenteen ja maaperän kantokykyselvitysten hyväksymisen tekee ELY-L ja ELY-L:n KAP-yksikkö.

Suunnitelmat ja sopimukset

Suunnittelusopimus

Suunnittelusopimus laaditaan hankkeen tai toimenpiteen tie- ja rakentamissuunnitelman laatimisesta. Tiesuunnitelma laaditaan vaikutuksiltaan merkittävästä hankkeesta tai jos hankkeen toteuttaminen edellyttää maantiealueen laajentamista tai lunastamista (LjMTL 26 §). Rakentamissuunnitelma voidaan laatia suoraan vaikutuksiltaan vähäisestä hankkeesta, jonka toimenpiteet eivät edellytä maantiealueen laajentamista. Sopimuksen ELY-L:n kanssa laatii kunta tai kunta ja hanketoimija yhdessä.

Toteuttamissopimus

Pysyviksi jäävistä maantieverkkoon kohdistuvista toimenpiteistä tehdään paikallisen ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen kanssa toteuttamissopimus. Sopimus voidaan laatia esimerkiksi uuden sillan, liittymän tai tieyhteyden rakentamisesta tai sillan kantavuuden parantamisesta ennen hankkeen tai toimenpiteen rakentamista. Toteuttamissopimus voidaan laatia ilman edeltävää suunnittelusopimusta. Sopimuksessa osoitetaan vastuut ja kustannusjako osapuolten kesken. Sopimuksen ELY-L:n kanssa laatii kunta tai kunta ja hanketoimija yhdessä.

Energiahankkeen vaiheiden kytkentä tienpitoon

Prosessin kulku kokonaisuutena

Energiatuotannon suunnittelu alkaa sijoittumisvaihtoehtojen ja sijoittumisen reunaehtojen selvittämisellä. Tämän jälkeen sijaintipaikka valitaan ja käynnistetään mahdollinen kaavoitus tai YVA-menettely. Tarkempi suunnittelu tapahtuu hankkeen käynnistyttyä hankesuunnitteluvaiheessa. Käyttöönoton jälkeen hanketta huolletaan, kunnes se poistetaan käytöstä ja puretaan.

Kuva 5 Energiahankkeen vaiheet ja vaiheiden aikainen vuoropuhelu ELY-keskuksen tai radanpitäjän kanssa.

Sijoittumisvaihtoehtojen selvittäminen

Energiatuotantohanke alkaa yleensä sopivien alueiden tai kohteiden kartoituksella ja siihen liittyvällä esiselvityksellä. Potentiaalisimmille alueille tehdään tarkemmat esiselvitykset, joilla määritellään hankkeen tekniset ja taloudelliset toteutusedellytykset. Näihin vaikuttavat mm. alueen kaavatilanne, etäisyys sähköverkkoon, kulkuyhteydet, etäisyys tieverkkoon, lähiympäristön tieverkon ominaisuudet ja kunto, etäisyys asutukseen, alueen luonto- ja maisema-arvot, erilaiset rajoitukset ja alueen maanomistus. Sijoittamisen reunaehdoista maanteihin liittyen on kerrottu tarkemmin 2.2.

Sähköverkkoon kytkeytyminen (kohta 3.4) on yksi keskeisistä energiahankkeen tienpidollisia tarpeita määrittävistä tekijöistä, sillä kansalliseen sähkönsiirron kantaverkkoon liityttäessä voidaan tarvita uuden muuntoaseman toteuttamista.

Hankealueen ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen (ELY-Y) sekä ELY-L:n edustajat otetaan mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esisuunnitteluprosessia. Näin varmistetaan, että energiatuotantolaitos sijoitetaan alueelle, jolla ei ole esteitä toteuttamiselle luonto- tai maisema-arvojen takia tai ilman kohtuuttomia investointeja tieverkkoon tieverkon kunnon tai olosuhteiden vuoksi.

ELY-Y määrittelee, sovelletaanko hankkeessa ympäristövaikutusten arviointi (YVA) -menettelyä.

Sijaintipaikan valinta ja alueidenkäytön reunaehdot

Alueen soveltuvuus tuulivoimaloiden ja suurten aurinkopaneelipuistojen sijaintipaikaksi ratkaistaan lähtökohtaisesti kaavalla ja YVA-menettelyllä.

Maakuntakaavan laadintatyössä ELY-L edustaa alueellaan Väylävirastoa ja ottaa kantaa mm. tieverkon kehittämiseen ja maankäytön sijoittamiseen. Maakuntakaavassa esitetään yleensä energiatuotantoalueet.

Yleiskaavoituksessa kunnat voivat esimerkiksi tutkia ja osoittaa energiatuotantoalueet kunnan alueella. Yleiskaavallisen tarkastelun merkitys korostuu kunnissa, joiden tuulivoimapotentiaali on merkittävä sekä alueilla, joilla tuulivoimarakentamisen ja muun alueiden käytön yhteensovittamistarve on suuri. Kuntien yleiskaava- ja asemakaavaprosesseissa ELY-L ja ELY-Y toimivat lausunnon antajina mm. tieverkkoon kohdistuvien toimintojen, maankäytön sijoittumisen ja erilaisten taustaselvitysten riittävyyden määrittelyssä.

Asemakaavan laatiminen energiatuotantorakentamisessa on tarpeen silloin, kun energiatuotantolaitoksen rakentamisen ja muun maankäytön yhteensovittamistarve sitä edellyttää.

Kuva 6 Alueidenkäytön suunnittelun ja liikenneinfrahankkeen eteneminen ja kytkeytyminen toisiinsa.

Kaikilla kaavatasoilla tarkastellaan energiatuotantoon käytettävän alueen saavutettavuutta ja käydään vuoropuhelua ELY-L:n ja ELY-Y:n suuntaan.

Kaavan aloitusvaiheessa määritetään, miten alueen saavutettavuutta arvioidaan kaavan laatimisen aikana, miten vuoropuhelu tienpitäjän suuntaan järjestetään sekä selvitetään käytettävissä olevat lähtötiedot. Kaavan laatimisen aikana keskeistä on määritellä energiatuotantoon soveltuvan alueen tarpeet kansalliseen sähkönsiirtoverkkoon kytkemiseksi, rakentamisen aikaiset kuljetustarpeet, reitit ja niiden haasteet sekä kuljettamisesta aiheutuvien vaikutusten lieventäminen jatkossa. Kaavan mahdollistamista tai edellyttämistä erikoiskuljetusreitteihin liittyvistä muutostarpeista käydään tienpitäjän kanssa keskustelua kaavan laatimisen aikana. Siten tienpitäjän on helpompi valtakunnallisesti koordinoida reittejä ja priorisoida niitä koskevia muutostöitä. Kaavan valmistumisen jälkeen tienpitäjän kanssa käydään vuoropuhelua mahdollisista jatkosuunnittelu tai -selvitystarpeista sekä kerrotaan hankkeen käynnistymisestä.

YVA-menettelyssä selvitetään suunnitteilla olevan hankkeen ympäristövaikutukset ja sen avulla pyritään vähentämään tai välttämään kokonaan hankkeen haitalliset ympäristövaikutukset. ELY-Y toimii YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena. YVA-menettelyn aikana ratkaistaan energiatuotantolaitoksen sijaintiin liittyviä yksityiskohtia. YVA-menettelyn yhtenä tavoitteena on osallistaa asukkaita, järjestöjä ja viranomaisia hankkeen suunnitteluun.

Hankkeen käynnistäminen ja suunnittelu

Energiatuotannon rakentamiseen tähtäävä suunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä hankealueen ELY-L:n kanssa. Yhteistyöllä voidaan välttyä mm. rakentamisen aikaisten kuljetusten ongelmilta tai ainakin vähentää niitä.

Maantien eri osien huomioiminen suunnittelussa sekä niihin liittyvät lupa- ja lausuntoprosessit on kuvattu tarkemmin kohdassa 3.2 sekä energiamuotokohtaisissa luvuissa.

Rakentaminen, käyttöönotto, huolto ja purkaminen

Rakentamisen aikana aikataulusta viestitään ELY-L:n ja ratoihin liittyen Väyläviraston suuntaan. ELY-L hankinta valvoo mahdollisia rakentamisen aikaisten toimenpiteiden ja järjestelyjen toteutusta.

Hankkeen käyttöönottovaiheessa toimitetaan ELY-keskukseen toteumatiedot mahdollisista maantiehen kohdistuvista pysyvistä tai pitkäkestoisista toimenpiteistä. Käytön aikana ELY-keskuksen kanssa asioidaan, mikäli lupiin tai sopimuksiin liittyy päivitystarvetta. Purkamisen aikana vuorovaikutustarve voi syntyä johto- ja laitesiirroista maantien läheisyydessä tai liittymän käytöstä poistamisesta.

Sähkönsiirtoverkkoon kytkeminen

Energiatuotannon kytkeminen sähköverkkoon edellyttää yleensä sähköjohtojen rakentamista sekä mahdollisesti tuuli- ja aurinkovoiman tapauksessa uutta sähkönsiirtoasemaa. Sähköjohtojen toteuttamista on ohjeistettu Väyläviraston Sähkö- ja telejohdot ja maantiet -ohjeessa.

Uuden sähkönsiirtoaseman rakentamiseen tarvitaan jopa 450 tonnia painavaa suurmuuntajakuljetusta. Liian myöhään esille tulevilla muuntajakuljetusten tarpeilla voi olla vaikutusta energiahankkeen kokonaisaikatauluun. Suurmuuntajakuljetuksen toteutettavuuden selvittäminen ja varmistaminen sekä mahdollinen kaavoitus ja maanhankina on aikaa vievä prosessi, joka voi vaikuttaa niin reitin kuin sähköasemankin sijaintiin. Kuljetusreitti vaatii yleensä siirtokuormauspaikan rakentamisen, sillä suurmuuntaja tuodaan junalla mahdollisimman lähelle. Kuormauspaikalta mahdolliselle uudelle sähköasemalle voidaan joutua tekemään maantien ja siltojen kantavuuden parantamistoimenpiteitä tai uusia siltoja.

Suurmuuntajien kuljetustarpeita tarkennetaan kaavoituksen yhteydessä kartoittamalla erilaisia vaihtoehtoja sähköaseman ja siirtokuormauspaikan sijainneille ja varmistamalla niihin liittyvien kuljetusreittien ja parannustarpeiden toteuttamistavat ja -vastuut. Valitulle reitille haetaan erikoiskuljetusten ennakkopäätöstä ja toteutetaan vaaditut kantavuusselvitykset ja parannussuunnitelmat. Varsinaista kuljetusta varten tarvitaan erikoiskuljetuslupa ja työlupa.

Fingrid, Väylävirasto ja ELY-keskukset selvittävät ja ylläpitävät tietoa suurmuuntajareiteistä, jotta sähköaseman käyttöiän ajan pystytään säilyttämään riittävät edellytykset muuntajien huolto- ja uusimiskuljetuksille. Uusista sähköasemista ja niihin liittyvistä suurmuuntajakuljetuksista käydään keskustelua Fingridin kanssa.

Energiatuotanto ja liikennejärjestelmän suunnittelu

Energiatuotanto kytkeytyy liikennejärjestelmätasolla verkolliseen sekä yksityiskohtaiseen suunnittelutasoon.

Liikennejärjestelmäsuunnittelussa ja maakuntakaavoituksessa määritellään energiatuotantoalueet sekä niille johtavat tieyhteydet. Maantieverkon suunnittelussa otetaan huomioon energiatuotantoon kaavoitetut alueet mm. uusia tielinjauksia tehtäessä sekä maanteiden parantamista suunniteltaessa. Tiehankkeissa on mahdollista toteuttaa kokeiluja mm. aurinkopaneeleista osana melusuojausta.

Energiatuotannon rakentaminen edellyttää usein erikoiskuljetuksia. Erikoiskuljetusreittien alueellinen ja valtakunnallinen määrittäminen helpottaa tiehankkeiden yhteydessä tapahtuvaa reittien kuljetuskelpoisuuden säilyttämistä ja parantamista. Alueelliset ELY-keskusten tuulivoimakoordinaattorit ja erikoiskuljetusyhdyshenkilöt yhteensovittavat alueellaan erikoiskuljetuksiin liittyviä selvityksiä ja toimenpiteitä kuljetusreittien parantamiseksi.

Tuulivoimakuljetusten pääreitit ja niihin liittyvät ongelmakohdat tunnistamalla voidaan helpottaa tuulivoimakuljetusten maantieverkolle aiheuttamia haasteita. Pääreitteihin liittyvät parannustarpeet voidaan viedä mukaan tienpidon ohjelmointiin ja osaksi tiehankkeita. Pääreittien määrittely voidaan toteuttaa valtakunnan tasoisesti tai esimerkiksi tuulivoima-alueiden kaavoittamiseen liittyvien alueellisten liikennöitävyys- tai saavutettavuusselvitysten kautta.

Merkittävien satamayhteyksien parantamista voidaan edistää yhteistyössä satamien ja satamakaupunkien kanssa. Satamayhteyksillä suuret tuulivoimalan osien erikoiskuljetukset ovat toistuvia ja yleisiä, joten toimenpiteet toteutetaan lähtökohtaisesti pysyvinä ratkaisuina. Tällöin ei tarvita jatkuvaa haittaa muulle liikenteelle aiheuttavia toistuvia rakenteiden ja liittymien muutos- ja ennallistamistöitä.

Aurinkopaneelit osana melusuojausta

Aurinkopaneeleja on ulkomailla toteutettu kokeiluina tiehankkeiden yhteydessä, mutta Suomessa vastaavat ratkaisut eivät ole vielä päätyneet toteutukseen asti.

Aurinkopaneelit voidaan asentaa olemassa olevaan melusuojaukseen, kuten betoniseen meluseinään, tai toteuttaa tiehankkeen yhteydessä melutorjuntarakenteeseen. Meluseinässä paneelit voidaan asentaa vertikaalisti meluseinää vasten, meluseinän päälle tai kulmaan meluseinän myötäisesti. Yleensä aurinkopaneelit melusuojauksessa asennetaan kuitenkin lähes täysin vertikaalisti, jolloin tien suunta vaikuttaa oleellisesti aurinkosähkön tuotantoon.

Suunniteltaessa aurinkopaneelien käyttöä osana melusuojausta on huomioitava mm. materiaalivalinta, melusuojauksen sijainti ja tyyppi, mitat, paikallinen ilmasto, vaikutukset lumenpoistoon ja kunnossapitoon, paneelien huolto, törmäysturvallisuus, auringon säteilyn määrä ja paneelin suunta suhteessa ilmansuuntiin.

Rautatiet ja energiahanke

Radanpidon vaatimukset ja turvaetäisyydet otetaan huomioon energiahankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Ohjeistus koskee Väyläviraston vastuulla olevaa valtion rataverkkoa, mutta ei yksityisraiteita. Rautatiealue on rataverkon haltijan omistuksessa ja hallinnassa oleva alue, joka on lainvoimaisessa kiinteistötoimituksessa erotettu radanpitotarkoitukseen.

Rautatiealueelle sijoittuvasta johdosta, laitteesta tai rakennelmasta ja muusta kuin radanpitoon liittyvästä työstä tehdään ratalain 36 §:n mukainen sopimus. Sopimus voidaan tehdä, jos käyttöoikeudesta tai toimenpiteestä ei aiheudu vaaraa liikenteelle eikä merkittävää haittaa radanpidolle, eikä työtä tai laitteiden sijoittamista voida muutoin järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin.

Tarkempia tietoja löytyy mm. seuraavista radanpidon ohjeista

- Sähkörataohje

- Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO)

- Turvallinen työskentely sähköistetyllä radalla -opas

- Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu

- Yleisohje johdoista ja kaapeleista Ratahallintokeskuksen alueella

- Erikoiskuljetukset rautatien tasoristeyksissä

Ratalaissa (110/2007) määritellään rautatiealue, näkemäalue ja rautatien suoja-alue. Rautatien suoja alue on rautatiealueen ulkopuolista aluetta ja suoja-alueella on suoraan ratalakiin perustuvia maankäyttörajoituksia, jotka voivat vaikuttaa johtojen ym. sijoittamiseen suoja-alueelle (Ratalaki 37.2 § ja 39 §). Rautatien suoja-alue ulottuu 30 metrin etäisyydelle radan raiteen tai, jos raiteita on useampia, uloimman raiteen keskilinjasta, jollei suoja-aluetta ratasuunnitelmassa erityisestä syystä supisteta tai laajenneta enintään 50 metriksi.

Rautatieliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi tuulivoimalat sijoitetaan riittävän etäälle rautatiestä.  Tuulivoimalan vähimmäisetäisyys rautatiehen on voimalan kokonaiskorkeus (torni + lapa) + 30 metriä lähimmän raiteen keskilinjasta. Suoja-alueen ollessa enemmän kuin 30 metriä vähimmäisetäisyys on voimalan kokonaiskorkeus lisättynä suoja-alueen leveydellä. Syöttöasemien ja muiden rautatiehen liittyvien rakennusten etäisyys tuulivoimalasta sovitaan tapauskohtaisesti. Suunniteltaessa tuulivoimalaa 500 metriä lähemmäksi ratapihaa tai asemaa tehdään riskiarvio. Riskiarvion laatii hanketoimija lupavaiheessa.

Tuulivoimalan erikoiskuljetusten rautatien tasoristeykseen kohdistuviin toimenpiteisiin liittyen sovitaan rataverkon haltijan kanssa ratatyömenettelystä, josta on ohjeistettu tarkemmin Erikoiskuljetukset rautatien tasoristeyksessä -ohjeessa. Ratatyön tarpeeseen vaikuttaa se, onko kyseessä nykyisen tasoristeyksen käyttö vai uuden tasoristeyksen rakentaminen.

Tuulivoimalakuljetukset suunnitellaan ensisijaisesti kulkemaan muuta reittiä kuin rautatien tasoristeysten kautta. Väylävirastolta haetaan lupaa tasoristeyksen lisääntyvään tai muuttuvaan käyttöön, mikäli tuulivoimalan rakentamisaikana tasoristeyksen liikenne lisääntyy merkittävästi tai tasoristeyksen käyttötarkoitus muuttuu. Väylävirasto voi liittää lupapäätökseen tasoristeyksen rakentamista, uudenlaista käyttöä, kunnossapitoa ja poistamista sekä tasoristeykseen liittyvää tietä koskevia ehtoja, joiden toteutus kokonaisuudessaan tai osittain, voi jäädä luvanhakijan vastuulle. Tasoristeysluvan tarpeesta tulee olla yhteydessä Väylävirastoon, kirjaamo@vayla.fi.

Tuulivoima

Yleistä tuulivoimasta

Tuulivoiman tyypit ja rakenteet

Tuulivoiman päätyypit ovat maatuulivoima ja merituulivoima. Tuulivoimala on yleisimmin vaaka-akselinen, minkä lisäksi olemassa on pystyakselinen voimalatyyppi. Maatuulivoimalan rakenneosia ovat perustus, torni, konehuone, muuntaja ja roottori, johon kuuluu napa ja lavat.

Kuva 7 Tuulivoimalan rakenneosat.

Tuulivoima-alueiden rakentamiseen, ylläpitoon ja käytöstä poistoon liittyvät kuljetukset voidaan jakaa tuulivoimalan osien erikoiskuljetuksiin, tuulivoimarakentamiseen liittyviin muihin erikoiskuljetuksiin sekä muuhun raskaaseen liikenteeseen. Lisäksi tuulivoiman kytkeminen sähköverkkoon edellyttää usein suurmuuntajakuljetusta. Tässä ohjeessa keskitytään erityisesti erikoiskuljetuksiin, muuhun raskaaseen liikenteeseen ja suurmuuntajakuljetuksiin, koska niihin liittyy merkittäviä tienpidollisia haasteita ja liikenteellisiä vaikutuksia.

Taulukko 3 Yhteenveto tuulivoimahankkeen tyypillisestä kuljetusten määrästä ja koosta 10 tuulivoimalaa käsittävälle tuulivoima-alueelle (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2022, ELY-keskus 2023).

| Kuljetuksen kohde | Kuljetuskorkeus (m) | Kuljetus-leveys (m) | Kuljetus-pituus (m) | Kuljetuksen kokonaismassa (tn) | Kuljetusten määrä (kpl) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lapa | 4,5–5,5 | 4,0–5,0 | 70–100 | 70–100 | 30 |
| Tornilohko | 5,0–8,5 | 4,5–7,0 | 30–50 | 130–190 | 40–80 |
| Konehuone | 4,4–6,0 | 4,0–5,0 | 20–30 | 120–250 | 10–30 |
| Suur-muuntaja | 7 | 5 | 40 | jopa 450 | 1 |
| Muu raskas liikenne | enintään 4,4 | enintään 2,6 | enintään 34,5 | enintään 76 | 1 000–3 000 |

Tuulivoima-alueiden ja -kuljetusten ominaispiirteitä sekä tarkempia yksityiskohtia on kuvattu ”Tuulivoimarakentaminen tienpidon näkökulmasta” -selvityksessä (2023) ja ”Liikennöitävyysselvitys Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntakaavojen tuulivoimaloiden alueille”-selvityksessä (2022).

Tuulivoimatuotannon vaiheet ja niiden kesto

Tuulivoiman sijoittumisvaihtoehtojen esiselvitys- ja kaavoitusvaiheessa kartoitetaan, mitkä alueet soveltuvat olosuhteiden, maankäytön, teknistaloudellisten tekijöiden ja saavutettavuuden perusteella tuulivoimatuotantoon. Sijoittumisselvityksiä voidaan tehdä alueidenkäytön suunnittelun ja kaavoitukseen tai myös tuulivoimatoimijoiden toimesta. Sijoittumisvaihtoehtojen kartoituksen, kaavoituksen, sopimus- ja lupamenettelyiden kokonaisuutta kutsutaan tyypillisesti tuulivoimahankkeen hankekehitysvaiheeksi. Sen yhteydessä tehdään yleensä esiselvityksiä sekä suunnitellaan tuulivoima-alueen voimaloiden määrä, korkeus, teho ja sijainti alueella. Hankekehitysvaihe kestää tyypillisesti 1–5 vuotta, mutta voi olla pidempikin.

Tuulivoimatuotannon rakentamisen mahdollistaa yleensä yleiskaava. Samanaikaisesti kaavan kanssa käynnistetään YVA-prosessi, mikäli hankkeessa sovelletaan YVA-menettelyä. Kaavoitus- ja YVA-menettelyyn sisältyy keskeisenä osana liikenteellisten vaikutusten ja saavutettavuuden selvittäminen. Kaavoitus- ja YVA-prosessin kesto on yleensä noin 2 vuotta. Tämän lisäksi sopimus- ja luvitusprosessit tarvittavine selvityksineen ja suunnitelmineen voivat kestää useampia vuosia.

Tuulivoima-alueen rakentaminen sisältää tuulivoima-alueen maanrakennustyöt tarvittavine kuljetuksineen, voimaloiden pystytyksen ja muut tarvittavat rakennustyöt sekä tuulivoimaloiden toimituksen edellyttämät reittien parannustoimet ja kuljettamisen. Tuulivoima-alueen rakentaminen kestää yleensä noin 2 vuotta.

Tuulivoima-alueen käyttövaiheessa alueella tehdään valvontaan, huoltoon ja ylläpitoon liittyviä töitä. Samalla voidaan rakentaa lisää tuulivoimaloita aluetta laajentamalla tai täydentämällä taikka supistaa toimintaa purkamalla osa tuulivoimaloista. Yksittäisen tuulivoimalan käyttöikä on noin 25–30 vuotta. Tuulivoima-alueen toiminta-aika on yleensä tätä pidempi. Purettujen voimaloiden tilalle rakennetaan joko uusia voimaloita tai voimala poistetaan käytöstä ja kohta maisemoidaan. Purettu tuulivoima-alue voidaan tarvittaessa kaavoittaa uudelleen.

Tienpitoon liittyvät erityispiirteet ja haasteet

Tuulivoima-alueiden rakentamisen erityispiirteet ja haasteet tienpitoon liittyen koskevat ensisijaisesti rakentamisesta aiheutuvia kuljetuksia, joita ovat

tuulivoimalan osien kuljetukset; yleensä suuria luvanvaraisia erikoiskuljetuksia, jotka edellyttävät tiehen kohdistuvia toimenpiteitä kuljetusmahdollisuuksien aikaansaamiseksi

muut erikoiskuljetukset; työkone- ja rakennustuotekuljetukset, joista osa on luvanvaraisia erikoiskuljetuksia ja osa liikennöi vapaiden mittarajojen puitteissa.

muu raskas liikenne; kiviaines- ja betonikuljetuksia, jotka eivät edellytä erikoiskuljetuslupia, mutta joiden määrä on yleensä merkittävä ja vaikutukset painottuvat tuulivoima-alueen lähialueelle ja sen tieverkolle.

suurmuuntajakuljetukset; tuulivoimahankkeen sähköverkkoon liittymisestä johtuvia erittäin raskaita luvanvaraisia erikoiskuljetuksia, jotka edellyttävät usein merkittäviä toimenpiteitä tieverkolle sekä siltojen ja rakenteiden tarkkailua kuljetuksen aikana.

Tuulivoimaan liittyy maantieverkolla erilaisia haasteita:

Tuulivoimalan osien kuljetukset ovat tavanomaista erikoiskuljetusta huomattavasti suurempia ja edellyttävät maantiellä ja sen läheisyydessä laajoja muutostöitä.

Yhtä aikaa käynnissä olevat tuulivoimahankkeet aiheuttavat monia ristikkäisiä, samanaikaisia ja peräkkäisiä tuulivoimakomponenttien kuljetuksia. Tämän vuoksi tieverkkoon kohdistuu toistuvia toimenpiteitä ja pitkäkestoisia poikkeusjärjestelyitä. Ennallistamisvastuut ja niistä sopimisen käytännöt ovat epäselviä, kuten myös useiden tuulivoimahankkeiden hyödyntämien reittien toimenpidevastuiden ja -tapojen määrittely.

Kasvanut raskaan liikenteen määrä kapeilla teillä koetaan liikenneturvallisuusriskiksi.

Tuulivoimakuljetukset aiheuttavat haasteita alemman tieverkon tierakenteiden kestävyydelle.

- Tuulivoimalan osien kuljetukset aiheuttavat suuria muutostöitä tieverkolla sekä haittaa muulle liikenteelle ja osalla kuljetusreiteistä myös rautatieliikenteelle. Tuulivoimarakentamiseen liittyy kiinteästi myös sähkönsiirtoverkon rakentaminen ja siihen liittyvät kuljetustarpeet. Suurmuuntajakuljetusreiteillä ja niiden valmistelulla on erityisesti vaikutusta maantieverkkoon. Tuulivoima-alueita suunnitellaan yhä kauemmaksi päätie- ja erikoiskuljetusverkosta sekä nykyisistä tuulivoima-alueista. Tämä aiheuttaa haasteita tuulivoimalan osien kookkaiden kuljetusten järjestämiselle aiempaa laajempaa tieverkkoa pitkin. Tuulivoimatuotannon laajentuessa uusille alueille, esimerkiksi Itä-Suomeen, on vähemmän tietoa ja kokemusta tuulivoimalakomponenttien kuljetusmahdollisuuksista sekä reitteihin liittyvistä toimenpiteistä.

- Eri puolilla maata on käynnissä yhtä aikaa lukuisia tuulivoimahankkeita. Satamien läheisyydessä tuulivoimalan osien kuljetukset käyttävät yleensä tiettyjä parhaiten soveltuvia reittejä. Toistuvat ja pitkään jatkuvat poikkeusjärjestelyt aiheuttavat liikenteellisiä haasteita. Tieverkolle tarvittavien toimenpiteiden toteuttaja ja toteutusaikataulu on usein epäselvä.

- Pysyvien toimenpiteiden sopimiseksi ja toteutumiseksi ei ole ollut riittävästi aikaa tai selkeitä toimintamalleja. Toimenpiteistä ei myöskään usein tuoteta riittävästi toteumatietoa kirjattavaksi rekistereihin. Lupa- ja sopimusasioiden yhdenmukaistamiselle on tarve. Hankkeissa on paljon osapuolia ja hankkeiden koordinointi on haastavaa.

- Raskaan liikenteen määrän merkittävän lisääntymisen vuoksi kasvaa alemmalla tieverkolla tierakenteiden vaurioitumisriski sekä liikenteelliset vaikutukset, kuten koululaisliikenteen liikenneturvallisuus.

Tuulivoimahankkeen prosessi ja vuoropuhelu

Prosessin kulku kokonaisuutena

Tuulivoimaan liittyvä prosessi sekä eri vaiheissa tarvittava vuorovaikutus ja toimenpiteet on esitetty kuvassa 8.

Kuva 8 Maanteihin liittyvät prosessit, vuoropuhelu ja toimenpiteet tuulivoimahankkeessa.

Tuulivoimahankkeen sijoittumisvaihtoehtojen selvittäminen

Tuulivoimahankkeen sijoittumisen yksi reunaehdoista on liikenteellinen saavutettavuus. Laajemman alueen kattavassa liikennöitävyysselvityksessä voidaan tunnistaa tuulivoimahankkeista aiheutuvia liikenteellisiä tarpeita ja vaikutuksia, potentiaalisia tuulivoimakomponenttien kuljetusreittejä sekä niihin liittyviä riski- ja ongelmakohtia. Liikennöitävyysselvitys voi kattaa esimerkiksi maakunnan alueen ja sen laatimisesta voi vastata ELY-L, maakunnan liitto, kunta tai hanketoimija. Selvitys laaditaan yhteistyössä keskeisten osapuolien, kuten satamien ja Väyläviraston, kanssa. ELY-keskuksen ja Väyläviraston vastuulla on osoittaa tai hyväksyä liikennöitävyysselvityksessä esitettävät tuulivoimakuljetusten pääreitit. Lisäksi suurmuuntajakuljetuksista ja -reiteistä käydään vuoropuhelua Fingridin kanssa.

Yksittäisen tuulivoima-alueen tai tuulivoimalan sijoittumismahdollisuudet ja kuljetuksiin liittyvät mahdollisuudet sekä rajoitteet selvitetään saavutettavuusselvityksellä. Saavutettavuusselvityksessä verrataan eri tuulivoima-alueiden toteutettavuutta, vaikutuksia ja edellytyksiä suhteessa maanteihin. Pienemmän tuulivoima-alueen tai yksittäisen tuulivoimalan saavutettavuuteen liittyvä vuoropuhelu voidaan hoitaa ELY-L:n kanssa neuvottelemalla.

Saavutettavuusselvityksessä käydään läpi mm. suunnitteilla olevan tuulivoimahankkeen kuljetuksia, sijaintia, kokoa ja aikataulua sekä vaikutuksia maanteihin. Selvityksen yhteydessä tienpitäjä tuo esiin tuulivoima-alueen sijaintipaikan mahdollisuuksia ja haasteita. Näissä korostuvat erityisesti kuljetusmahdollisuuksia rajoittavat asiat sekä liikenteenhallinnan tarpeet. Selvityksen tuloksena syntyy käsitys kuljetusmahdollisuuksista, kuljetusreittien haastekohdista sekä jatkotoimenpidetarpeista, joita voivat olla tarkemmat selvitykset ja suunnitelmat. Saavutettavuusselvityksessä painottuvat erikoiskuljetukset, mutta myös muuta alemman tieverkon raskasta liikennettä voidaan käsitellä.

Toinen keskeinen tuulivoimahankkeen sijaintia määrittävä reunaehto on alueen liittyminen sähkönsiirron kantaverkkoon, josta on kerrottu tarkemmin kohdassa 3.4.

Tarkistuslista tuulivoimahankkeen sijoittumisen ja saavutettavuuden arvioinnille

Etäisyys tuulivoimakuljetusten pääreiteistä tai satamayhteyksistä sekä erikoiskuljetusten pääverkosta. Etäämmälle sijoittuvalle alueelle on hankalampi järjestää tuulivoimarakentamisen kuljetuksia.

Kytkentä sähkönsiirtoverkkoon ja suurmuuntajan kuljetustarpeet. Sähkölinja sähköasemalle, uuden suurmuuntajan tarve sekä kuljetettavuuden vaikutukset sähköaseman sijoittamiseen.

Siltojen kantavuus. Yleiskäsitys kuljetustapausten sillanylitysmahdollisuuksista ja rajoittavista silloista, kuljetuskaluston muutosten vaikutukset siltojen ylitysmahdollisuuksiin, tilapäiset tuennat, pysyvät kantavuuden parantamiset tai sillan uusimiset, reitin muuttaminen kiertämään silta.

Tierakenteen ja maaperän kantavuus. Reittien mahdollisten kuljetusmassoja rajoittavien osuuksien tunnistaminen, ratkaisuvaihtoehtojen hahmottaminen esim. kuljetusten ajoituksen osalta mm. roudan ja sateiden suhteen, tilapäiset toimenpiteet, pysyvät toimenpiteet, reitin muuttaminen.

Ulottumarajoitteet ja kuljetuksen tilantarpeet: kuljetuskorkeutta rajoittavat sillat ja muut kiinteät rakenteet sekä niiden kiertomahdollisuudet, esteiden tilapäinen poistaminen, esteiden pitkäaikainen poistaminen ja korvaaminen muulla järjestelyllä, pysyvät muutokset (raivaukset, liittymälevennykset, …)

Rataverkon risteäminen. Rajoitukset kuljetuksille, mahdolliset toimenpiteet ja risteämispaikat, muut radan läheisyydestä aiheutuvat kriittiset kohteet, osin junalla tuotaviin kuljetuksiin liittyvät siirtokuormauspaikat mm. suurmuuntajien tapauksessa

Alitettavat sähkö- ja muut ilmajohdot.

Ympäristöasioiden tuomat rajoitteet: suojellut lajit, vesiensuojelu, rajoitteet toimenpiteiden toteutustavalle tai sijoittumiselle.

Maanomistus ja kiinteät rakenteet. Reitin käyttöä ja toimenpiteitä rajoittavat tekijät.

Tuulivoimahankkeen sijaintipaikan valinta

Alueen soveltuvuus tuulivoimahankkeen sijoituspaikaksi tarkentuu kaavoituksessa. Laadittava kaava on alueen luonteen ja hankkeen koon perusteella maakunta-, yleis- tai asemakaava. ELY-Y ja ELY-L antavat kaavalausuntoja ja ELY-L toimii yhteystyötahona kuljetuksiin liittyvissä selvityksissä.

Tässä vaiheessa tarkennetaan tuulivoimakomponenttien kuljetuksiin ja reitteihin liittyviä aiemmin laadittuja liikennöitävyys- ja saavutettavuusselvityksiä sekä tunnistetaan alemmalle tieverkolle kohdistuvat raskaan liikenteen määrät ja niistä syntyvät haitat. Tuulivoimahankkeen liikenteelliset vaikutukset arvioidaan myös yleiskaavaan liittyvän mahdollisen YVA-menettelyn yhteydessä.

Tuulivoimalakomponenttien kuljetusten ja reittien hallinta on vaiheittain tarkentuva prosessi. Tuulivoimaosayleiskaavojen yhteydessä tehtävissä saavutettavuusselvityksissä muodostetaan tarkempi käsitys tuulivoimakuljetusten reittien yksityiskohdista ja tarvittavista tilavarauksista sekä kuljetus- ja parannustarpeista. Kuljetusreittivaihtoehtojen kriittisimpiä kohtia kartoitetaan ja niihin liittyviä toimenpidetarpeita selvitetään reittiselvitysten avulla. Reittejä ja niihin liittyviä toimenpidetarpeita vertaillaan keskenään, jotta tarvittavat erikoiskuljetusten ennakkopäätösprosessit voidaan käynnistää. Reittien valinta edellyttää tiivistä vuoropuhelua keskeisten sidosryhmien kanssa. Tällöin kuljetusten edellyttämät toimenpiteet ja ennakoitu aikataulu saadaan eri sidosryhmien tietoon.

Asemakaava- ja tie-, katu- ja rakentamissuunnitelmavaiheessa ratkaistaan yksityiskohtaisesti, miten rakenteet teknisesti toteutetaan erikoiskuljetusreiteillä ja millaisia sopimuksia tai sopimusmuutoksia maanomistajien kanssa tarvitaan.

Tuulivoima-alueiden lähialueen alempiasteiden tieverkko toimii osana kuljetusreittejä. Mahdolliset parantamistarpeet voidaan huomioida osana hankeohjelmointia, mikäli ne ovat varhaisessa vaiheessa tiedossa. Tämän vuoksi vuoropuhelu tienpitäjän suuntaan on aloitettava jo esisuunnitteluvaiheessa.

Tuulivoimalan kytkentä sähkönsiirtoverkkoon ratkaistaan erikseen kaavoituksella, jossa määritetään mm. voimajohtojen ja sähköaseman sijainti (kohta 3.4).

Tuulivoimahanke kaavoituksessa

Maanteihin liittyvät näkökohdat tarkentuvat kaavoituksessa vaiheittain.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) mukaan maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Lisäksi tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin. Vähimmäiskoko tuulivoimaloiden lukumäärällä mitattuna vaihtelee maan eri osissa ja maakunnittain. Tuulivoimapuiston osoittamiseen maakuntakaavassa edellytetään yleensä vähintään 7–10 voimalan kokonaisuutta.

Niin kutsutulla tuulivoimayleiskaavalla voidaan tietyin edellytyksin suunnitella tuulivoimarakentamista siten, että tuulivoimalan rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan nojalla.

Asemakaava vaaditaan kuitenkin edelleen, mikäli muu maankäyttö tai ympäristöarvot edellyttävät tuulivoiman yhteensovittamista.

Tuulivoiman rakentaminen voi edellyttää myös YVA-lain (468/1994) mukaista ympäristövaikutuksen arviointimenettelyä (YVA-menettely). Tuulivoimapuistojen kaavan laadinta tapahtuu yhtä aikaa YVA-menettelyn kanssa.

Tuulivoimalan rakentaminen vaatii aina joko kunnan myöntämän rakennusluvan tai toimenpideluvan. Pienvoimalan rakentamiseksi saattaa riittää toimenpidelupa.

Tuulivoimahankkeen käynnistäminen ja suunnittelu

Tuulivoima-alueen hankesuunnitteluvaiheessa keskeistä on valita käytettävät erikoiskuljetusreitit, määritellä niihin liittyvät toimenpidetarpeet ja sopia toimenpiteiden toteutusvastuista ja -tavoista sekä hoitaa niihin liittyvät lupa- ja sopimusmenettelyt. Lisäksi käynnistetään suurmuuntajan kuljetusreitin valmistelu ja määritetään toimenpiteet alemman tieverkon liikenteellisten haittojen torjumiseksi.

Tuulivoimatoimija voi perustaa yhteistyöryhmän vuoropuhelun tehostamiseksi.

Tuulivoimatoimija vastaa aiemmissa vaiheissa tehtyjen kuljetusreittiselvitysten tarkentamisesta. Reittiselvityksiä ja tieverkkoon kohdistuvia toimenpidetarpeita tarkennetaan ja toteutuskelpoisuus varmistetaan. Käytettävä kuljetusreitti valitaan, ja jos erikoiskuljetusten ennakkopäätöstä ei ole vielä haettu, sitä voidaan hakea ELY-L:n KAP-yksiköstä. Erikoiskuljetusluvan ennakkopäätösprosessissa varmistetaan reitin kuljetusmahdollisuudet kantavuuksien osalta sekä selvitys- ja toimenpidetarpeet liittyvien osapuolten lausuntojen pohjalta. Reittiselvitystä sekä suunnittelu- ja toteutussopimusta vaativia toimenpiteitä käsitellään vuorovaikutuksessa ELY-L:n kanssa. Lähempänä kuljetusajankohtaa haetaan erikoiskuljetuslupaa ja työlupaa.

Erikoiskuljetuksiin liittyvistä luvista ja sopimuksista on kerrottu tarkemmin kohdassa 3.2.

Muuhun raskaaseen liikenteeseen liittyvistä vaikutuksista ja toimenpiteistä tuulivoimatoimija käy vuoropuhelua ELY-L:n kanssa. Alemman tieverkon raskaasta liikenteestä aiheutuvien liikenteellisten haittojen torjumiseen tarvittavista toimenpiteistä laaditaan suunnitelma. Suunnitelma voi sisältää esimerkiksi turvattomaksi muuttuvan koulureitin korvaamista kuljetuksilla tai teiden vahventamista tai sorastuksia.

Suurmuuntajakuljetuksen toimenpiteet sekä lupa- ja sopimusprosessit käynnistetään hyvissä ajoin. Tuulivoimatoimija viestii kantaverkon omistajalle (mm. Fingrid) hankkeen käynnistymisestä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja sopii hankkeen etenemisen aikaisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä.

- Toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa varaudutaan käyttövaiheen kuljetustarpeisiin. Esimerkiksi rakentamisenaikainen liittymä voidaan ottaa uudelleen käyttöön tuulivoimalan lavan uusimisen yhteydessä uuden lavan kuljetukselle.

Tuulivoimahankkeen rakentaminen

Rakentamisvaiheessa hanketoimija tai hanketoimijaa edustava erikoiskuljetuksista vastaava taho varmistaa, että erikoiskuljetuksen tarvitsemat selvitykset, luvat ja toimenpiteet toteutetaan ennen kuljetusta ja huolehtii siitä, että kuljetuksen jälkeen tieverkolle tehdyt toimet ennallistetaan. Tilapäiset toimenpiteet ennallistetaan välittömästi kuljetuksen yhteydessä ja pitkäkestoiset toimenpiteet ennallistetaan ELY-keskuksen kanssa sovittujen periaatteiden mukaisesti. Hanketoimija huolehtii siitä, että toimenpiteet tehdään asianmukaisten laatuvaatimusten puitteissa esimerkiksi maantien hoitourakoissa noudatettavien laatuvaatimusten mukaisesti. Hanketoimija huolehtii myös kuljetuksiin liittyvästä viestinnästä (mm. liikennetiedotukset).

ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen hankintayksikkö (ELY-L hankinta) valvoo työ-, liittymä, poikkeus-, sijoitus- ja muiden vastaavien lupiin sisältyvien sekä toteuttamissopimuksella tehtävien toimenpiteiden toteutusta ja ennallistamista. Tehdyt toimenpiteet dokumentoidaan tienpitäjälle.

Alemman tieverkon rakentamisen aikaisten kuljetusten haittoja torjutaan ja asiasta viestitään alueen asukkaille ja muille keskeisille toimijoille (tienpito, hälytysliikenne, koululaisliikenne, liikennetiedotukset).

Suurmuuntajakuljetus ja sähkönsiirtoverkkoon kytkeminen aikataulutetaan ja järjestetään yhteistyössä sähköverkkotoimijoiden kanssa. Suurmuuntajakuljetuksen edellyttämien toimenpiteiden toteutuksessa, ennallistamisessa ja dokumentoinnissa noudatetaan vastaavia periaatteita kuin tuulivoimalan osien kuljetuksessa.

Tuulivoimahankkeen käyttöönotto, huolto ja purkaminen

Tuulivoimaloiden normaali kunnossapito edellyttää harvoin tieverkkoon kohdistuvia toimenpiteitä. Tuulivoimalan osien uusimisesta, tuulivoima-alueen täydennysrakentamisesta tai purkamisesta aiheutuviin kuljetuksiin varaudutaan. Uudet osat tuodaan erikoiskuljetuksina vastaavasti kuin rakennusvaiheessa. Purettujen tuulivoimalan osien kuljettaminen kokonaisina voi edellyttää erikoiskuljetuksia. Toisinaan puretut komponentit murskataan, jolloin normaalikokoiset raskaat ajoneuvot hoitavat kuljetukset. Erikoiskuljetukset edellyttävät niihin liittyvien lupien hakemista ja myöntämistä.

Tuulivoimahankkeen sijainti ja toteutus

Tuulivoimalan sijainti

Tuulivoimala sijoitetaan maantien tie-, näkemä- ja suoja-alueen ulkopuolelle. Tuulivoimalaa ei sijoiteta liittymäalueelle tai muiden liikennetilanteiden erityistä seurantaa edellyttävien alueiden läheisyyteen. Tuulivoimalan lapa muodostaa kuljettajan näkökentässä liikkuvan elementin, joka voi häiritä kuljettajan ajosuoritusta.

Pääteillä, joilla nopeusrajoitus on 100 km/h tai enemmän, tuulivoimala sijoitetaan vähintään 300 metrin etäisyydelle tien keskiviivasta. Lisäksi tuulivoimalan etäisyys maantiealueesta on oltava vähintään tuulivoimalan kokonaiskorkeus (torni + lapa) lisättynä maantien suoja-alueen leveydellä. Maantien kaarrekohdassa tuulivoimala sijoitetaan näkemäalueen ulkopuolelle.

Maantien läheisyyteen sijoitettavasta tuulivoimalasta ja sen etäisyydestä maantiehen laaditaan riskiarvio, joka toimitetaan tienpitäjälle lupaprosessien yhteydessä. Riskiarviossa kerrotaan mm. tuulivoimalan lapoihin kertyvän jään tunnistamisesta tai estämisestä, jotta irtoava tai sinkoava jää tai muu irtoava osa ei aiheuta vaaraa liikenneväylien liikenteelle. Riskiarviossa kuvataan, kuinka suuria jääkappaleita voimalasta voi pudota ja mille alueelle kappaleet yleensä leviävät. Lisäksi otetaan huomioon vaikutus liikenneturvallisuuteen ja kuljettajan huomiokykyyn.

Puolustusvoimat on määritellyt, että varalaskupaikkojen kohdalla tuulivoimala sijoitetaan vähintään 12 kilometrin etäisyydelle maantiestä. Etäisyys mitataan säteenä varalaskupaikan keskipisteestä (halkaisija on siis 24 km). Puolustusvoimat ottaa kantaa tuulivoimalan riittävään etäisyyteen varalaskupaikoista.

Tuulivoimaloiden sijoittaminen ja tuulivoimaloiden osien kuljettaminen tuulivoima-alueille suunnitellaan siten, että maantieverkko tukee kulkuyhteyksiä tuulivoima-alueille.

Tilapäiset toimenpiteet sekä niiden ennallistaminen

- Tilapäisellä toimenpiteellä tarkoitetaan yksittäisellä kuljetuskerralla tai -saattueella tehtävää lyhytaikaista työtä, jonka vaikutukset tierakenteisiin, laitteisiin ja varusteisiin ennallistetaan välittömästi kuljetuksen yhteydessä. Työ on yleensä helposti toteutettavissa ilman konevoimaa. Muutos ennallistetaan heti kuljetuskerran tai -saattueen jälkeen. Kyseessä on pitkäkestoinen toimenpide (kohta 5.3.3), jos sitä ei ennallisteta välittömästi kuljetuksen yhteydessä.

- Osa tilapäisistä toimenpiteistä maantiealueella vaatii erikoiskuljetusluvan lisäksi työluvan. Pienemmät toimenpiteet, kuten sähköistämättömän liikennemerkin tilapäinen poistaminen tai muun liikenteen ohjaaminen, eivät yleensä edellytä erikoiskuljetusluvan lisäksi muuta lupaa. Tiealueen ulkopuolella tapahtuville toimenpiteille tarvitaan lupa maanomistajalta, radanpitäjältä tai liittyvien yksityisteiden tai katujen ylläpitäjiltä.

Kuva 9 Toimenpidetarpeen luokittelu. Pitkäkestoisen ja pysyvän toimenpiteen toteutustapa ja -vastuu sovitaan tapauskohtaisesti siten, että toimenpide ei haittaa maantien liikenneturvallisuutta tai sujuvuutta.

- Toimenpiteiden tyypin ja toteutustavan harkintaan vaikuttavat liikenneturvallisuuteen, liikenteen sujuvuuteen ja tierakenteisiin kohdistuvat vaikutukset sekä tien liikennemäärä ja toiminnallinen luokka, kohteen erityiset ominaispiirteet sekä toimenpiteen tyyppi.

Pitkäkestoiset toimenpiteet sekä niiden ennallistaminen

- Toimenpide kuuluu pitkäkestoisten toimenpiteiden ryhmään, jos sitä ei ennallisteta heti kuljetuskerran tai -saattueen jälkeen. Pitkäkestoinen toimenpide vaatii yleensä ennakkovalmistelua ja erikoiskuljetuksen normaalikalustoon nähden ylimääräisiä työkoneita. Pitkäkestoinen toimenpide voi liikenteellisistä tai tieverkollisista syistä edellyttää korvaavia järjestelyjä, joista sovitaan ELY-L:n kanssa.

- Pitkäkestoista toimenpidettä ei sallita pysyväksi ratkaisuksi. Pitkäkestoinen toimenpide voi muuttaa tietä, tiehen liittyviä rakenteita, muun liikenteen järjestelyjä ja liikenteellisiä olosuhteita esim. liikenteenohjausta. Pitkäkestoinen toimenpide voi olla esimerkiksi väliaikaisen tieyhteyden tai risteyksen rakentaminen, tierakenteeseen, varusteeseen, laitteeseen, kalusteeseen, ilmajohtoon tai kasvillisuuteen kohdistuva toimenpide.

- Pitkäkestoisen toimenpiteen toteutusta harkitaan tapauskohtaisesti ELY-L:n kanssa. Pitkäkestoisen toimenpiteen vaikutuksia liikenneturvallisuuteen, liikenteen sujuvuuteen ja tierakenteisiin selvitetään maantien liikennemäärän ja toiminnallisen luokan sekä toimenpiteen tyypin perusteella.

- Suositeltava toimintatapa ennallistamisvastuun siirrosta

Suositeltava toimintatapa ennallistamisen raportoinnille ja ennallistamisvastuun siirrolle on kytkeä ennallistamisvastuu työluvan lupaehtoon.

Ennallistaminen tehdään yleensä aina kuljetusprojektin päättyessä. Työluvan lupaehdossa mainitun ELY-keskuksen yhteyshenkilön eli hoitourakan kautta voidaan kirjata tieto mahdollisesta ennallistamisvastuun siirrosta.

- Ennallistaminen tapahtuu viipymättä, mikäli muilla toimijoilla ei ole voimassa erikoiskuljetuslupaa tai työlupaa kyseisessä kohteessa tai ennallistamatta jättämisestä aiheutuu vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle. Ennallistamisesta vastaa luvansaajan hoitourakalle ilmoittama taho.

- Ennallistamisvastuu voidaan siirtää, mikäli muilla toimijoilla on voimassa erikoiskuljetuslupa tai työlupa samassa kohteessa eikä ennallistamatta jättämisestä aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle. Tällöin ennallistamisvastuu voidaan poistaa alkuperäiseltä luvansaajalta.

Toimintatapa lisää jonkin verran hoitourakan työmäärää. Edellä kuvatun toimintatavan hyötynä on se, että se kannustaa toimijoita ilmoittamaan projektin päättymisestä välittömästi, jotta ennallistamisvastuu voidaan siirtää muille toimijoille.

Pysyvät järjestelyt tai toimenpiteet

- Tuulivoimakuljetuksiin liittyvä pysyvä toimenpide vaatii yleensä ennakkovalmisteluja ja työkoneita. Toimenpide voidaan toteuttaa pysyvänä ratkaisuna, jos se parantaa maantieverkon ja liikennejärjestelmän palvelutasoa valmistumisen jälkeen. Pysyvä toimenpide sijoittuu yleensä sellaiselle erikoiskuljetusreitille, jossa on toistuvia kuljetuksia. Tällaisia ovat säännöllisesti tuulivoimakuljetuksissa käytettävä tieverkko sekä sen liittymät, kuten tuulivoimakuljetusten pääreitit sekä satamaan johtavat maantiet. Pysyvän toimenpiteen toteutusvastuu voidaan tilanteen mukaan siirtää tienpitäjälle tai muulle vastuutaholle, esim. satamalle.

- Pysyvä toimenpide edellyttää yleensä toteuttamissopimuksen laatimista ELY-L:n kanssa. Tällaisia toimenpiteitä ovat siltaan kohdistuvat työt, uudet sillat ja uudet tielinjaukset. Suurin osa pysyvistä toimenpiteistä toteutetaan ennen varsinaisten kuljetusten aloittamista. Yksinkertaisimmillaan pysyvä toimenpide voi olla liikennemerkin paikan muuttaminen. Tällöin voi riittää ELY-L:n lausunto ja työlupa toimenpiteen toteuttamiseksi.

Liittymien toimenpiteet

Tuulivoimahankkeen suunnittelun aikana on riittävän ajoissa tiedostettava uuden tieliittymän rakentamisen tarve tai olemassa olevan liittymän parantamisen tarve. Uutta liittymää tai olemassa olevan liittymän käyttötarkoituksen muutosta varten haetaan lupa ELY-L:n KAP-yksiköstä. Liittymäluvasta on kerrottu tarkemmin kohdassa 3.2.

Siltoihin ja tierakenteen sekä pohjamaan kantavuuteen liittyvät toimenpiteet

Siltoihin kohdistuvien toimenpiteiden tarve ja mahdollisuudet liittyvät useimmiten siltojen kantavuuteen. Siltarakenteista aiheutuu toisinaan ulottumarajoituksia. Yksittäisen sillan ylitysmahdollisuuksien määrittäminen tapahtuu erikoiskuljetusten osalta keskitetysti ELY-keskuksen erikoiskuljetusluparyhmässä. Epävarmoissa tilanteissa ELY-keskus pyytää päätöksen Väyläviraston silta-asiantuntijalta (maanteiden sillat), kunnasta (katujen sillat) tai yksityistienpitäjältä (yksityisteiden sillat). Kantavuusrajoitteiden tarkassa laskennassa erilaisten kuormien ja ajoneuvoyhdistelmien suhteen hyödynnetään yleensä pohjarakenteiden tai siltojen suunnittelijaa. Yksityiskohtaisia kantavuustietoja ei luovuteta kuljetusluvan hakijalle, mutta väylänpitäjä voi ohjeistaa luvanhakijaa tarvittavissa toimenpiteissä.

Alemman tieverkon heikko kunto ja kevyet rakenteet voivat aiheuttaa kantavuusongelmia. Vähäliikenteisellä alemmalla tieverkolla ei tienpitäjällä ole tien liikenteellisen merkityksen vuoksi tarvetta tai kustannusten vuoksi mahdollisuutta tehdä tuulivoimahankkeen tarpeisiin parantamistoimenpiteitä. Näin ollen toimenpiteet rahoittaa pääsääntöisesti tuulivoimatoimija.

Työnaikaiset järjestelyt

Tiehen kohdistuvien toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää yleensä toimenpiteen lisäksi liikennejärjestelyjen suunnittelua ja toteuttamista töiden aikana, jotta muulle liikenteelle ei aiheudu vaaraa tai turhia häiriöitä. Työ- ja liittymäluvan liitteeksi vaaditaan liikenteenohjaussuunnitelma.

Tuulivoimahankkeet edellyttävät paljon kiviaines-, betoni- ja muita kuljetuksia sekä alueen huoltoteiden ja voimaloiden perustusten rakentamisesta. Tämä lisää raskaan liikenteen määrää voimalan lähialueen tieverkolla. Tämä vaikuttaa erityisesti alemman tieverkon liikenneturvallisuuteen ja kuntoon. Lisäksi tuulivoimarakentaminen edellyttää erilaisten työkoneiden ja laitteiden erikoiskuljetuksia. Yleensä hankealueen ulkopuolelta tulevat kiviaines-, betoni- ja muut kuljetukset käyttävät eri reittiä kuin tuulivoimalan pääkomponenttien kuljetukset.

Tuulivoima-alueen lähialueella selvitetään kuljetusreittien vaikutukset paikalliseen liikenteeseen ja järjestetään tarvittaessa ratkaisuja, jotka lieventävät rakentamisen haittoja. Ratkaisuissa otetaan huomioon mm. alueen asutus, koulut sekä muut erityiskohteet sekä kuljetusten aiheuttamat haitat mm. melu, mahdolliset onnettomuudet, pöly jne. Tuulivoimatoimija käy tarvittaessa keskusteluja kunnan kanssa tuulivoimarakentamisen aiheuttamista koulukuljetustarpeista.

Aurinkovoima

Yleistä aurinkovoimasta

Aurinkovoiman tyypit ja rakenteet

Aurinkovoimalla tarkoitetaan tässä ohjeessa aurinkopaneeleilla tuotettavaa sähköä. Aurinkopaneeleita on yleensä toteutettu pienessä mittakaavassa olemassa olevien rakennusten yhteyteen, mutta teollisen mittakaavan hankkeet ovat yleistymässä. Tällaisia hankkeita ovat sähköä verkkoon tuottavat yli 1 000 kW aurinkovoimalat.

Maa-asenteinen aurinkovoimala koostuu tyypillisesti itä-länsi-suuntaisista paneeliriveistä, joissa aurinkopaneelit ovat suunnattuna etelään. Aurinkopaneelit kootaan suuremmiksi kokonaisuuksiksi ts. paneelimoduuleiksi, jotka asennetaan maa-asenteisella järjestelmällä maanpinnan muotoja noudattaen noin 0,6 m korkeudelle maanpinnasta. Maa-asenteisen aurinkovoimalan alueelle rakennetaan yleensä noin 4,0 metriä leveitä huolto- ja pelastusteitä. Aurinkopaneelipuistot ovat nykyisin yleensä 1–10 hehtaarin laajuisia. Suunnitteilla olevat 100 MW voimala-alueet ovat kooltaan noin 100 hehtaaria. Tätä suurempiakin voimala-alueita on suunnitteilla.

Kuva 10 Aurinkovoimaa tuotetaan teollisessa mittakaavassa suurissa useamman hehtaarin laajuisissa aurinkopaneelipuistoissa.

Aurinkovoimatuotannon vaiheet ja niiden kesto

Aurinkovoimalan suunnittelu aloitetaan laatimalla erilaisia suunnittelualueeseen tai kannattavuuteen liittyviä tarkasteluja. Tarkemmassa kohdekohtaisessa suunnittelussa arvioidaan alueen topografiaa, maaperää ja ympäristön reunaehtoja.

Rakentamiseen sisältyy rakennustyömaan perustaminen, laitteiston asentaminen, liittäminen sähköverkkoon, käyttöönotto ja testaus. Aurinkovoimalalle rakennetaan tieyhteys, jolla alue liitetään olemassa olevaan tieverkkoon. Aurinkopaneelikenttien rakentamisvaihe kestää tapauskohtaisesti muutamasta kuukaudesta 1,5 vuoteen.

Käytön aikana toteutetaan sähköturvallisuuslain velvoittamat kunnossapito- ja tarkastustoimenpiteet. Sähkönjakeluverkkojen tarkastusväli on viisi vuotta ja muiden tarkastusvelvoitteen piiriin kuuluvien järjestelmien tarkastusväli on kymmenen vuotta. Sähköaurinkojärjestelmän kuntoa on tarkkailtava ja kunnossapitotoimia tehdään säännöllisesti. Kunnossapitotoimet ajoitetaan yleensä tuotantotuntien ulkopuolelle. Aurinkovoiman tuotantotunnit sijoittuvat keskimäärin aamukahdeksan ja iltapäiväviiden väliin. Aurinkopaneelit edellyttävät yleensä myös säännöllistä puhdistusta. Puhdistustiheys riippuu kohteen ominaisuuksista ja olosuhteista.

Aurinkopaneelien ja muiden komponenttien uusimistarve on tapauskohtaista, joka riippuu mm. paneelien laadusta, sääolosuhteista ja huollosta. Keskimäärin aurinkopaneelin tekninen käyttöikä on 25 vuotta, mutta osa hankekehittäjistä arvioi käyttöiän olevan jopa 40 vuotta. Paneeleja voidaan uusia vaurioiden, tehon heikentymisen tai teknologian kehittymisen vuoksi.

Aurinkopaneelikenttien purkamisessa kaikki alueen komponentit poistetaan alueelta ja alue ennallistetaan.

Tienpitoon liittyvät erityispiirteet ja haasteet

Aurinkoenergian tuotantolaitoksiin liittyviä kysymyksiä ovat mm. paneelien vaurioitumisherkkyys, heijastusominaisuudet, tulipaloriski, vaikutukset alueen vesienhallintaan sekä sähkönsiirtotarpeet.

Aurinkopaneelit tehdään herkästi vaurioituvasta materiaalista. Paneelit voivat vaurioitua rakentamisvaiheessa esimerkiksi kuljetuksen aikana. Tämä heikentää niiden hyötysuhdetta ja käyttöikää. Paneeleihin tien suunnasta lentävät kivet ja nastat voivat myös vaurioittaa paneeleita ja vaurioituneet paneelin osat voivat kulkeutua tielle. Likaantuminen heikentää paneelien energiatuotantoa.

Aurinkopaneelien häikäisyominaisuudet voivat vaikuttaa tienkäyttäjää häiritsevästi. Aurinkopaneelien materiaali on yleensä heijastamatonta, sillä heijastava paneeli heikentää hyötysuhdetta.

Aurinkopaneelikenttään liittyy tulipaloriski. Litiumakkupaloa ei voida sammuttaa perinteisillä sammuttimilla ja teollisen kokoluokan aurinkopaneelipuistossa mahdollisesti syttyvä tulipalo aiheuttaa voimakkaan ja laajalle leviävän savumuodostuksen.

Aurinkopaneelipuiston rakentaminen voi muuttaa alueen hydrologiaa ja lisätä rankkasateiden aikaista tulvimista sekä eroosiota. Hulevesiin liittyviä riskejä voidaan lieventää sijoittamalla aurinkopaneelit irti maasta ja jättämällä maanpinta päällystämättä. Ojitusten muutokset tai hulevesisuunnittelu voivat lisätä vesilain mukaisia lupatarpeita.

Aurinkovoimalan sähkönsiirto koostuu alueen sisäisestä sähkönsiirrosta ja sähkönsiirrosta alueen sähköasemalta liityntäpisteeseen. Sähköasemalta liityntäpisteeseen sähkön siirto toteutetaan sähkönsiirtojohdolla, joka voi olla maa – ja/tai ilma-asenteinen. Pientuotantovoimala voidaan liittää alueverkkoon ja teollisen mittaluokan tuotantoalue kantaverkkoon.

Aurinkovoimahankkeen prosessi ja vuoropuhelu

Aurinkovoimahankkeen sijaintipaikan valinta

Aurinkovoimahanketta ohjaava sääntely sekä kaavoitus- ja lupaprosessit kuvataan muualla kuin tässä ohjeessa. Ympäristöministeriö ohjeistaa aurinkovoimaloiden kaavoitusta ja lupamenettelyä. Teollisen mittakaavan aurinkovoimalaitos edellyttää yleensä vähintään toimenpidelupaa. Rakennuslupa tarvitaan yleensä laajassa hankkeessa, jota mittaluokkansa takia voidaan pitää rakennuksena. YVA-tarveharkintaa voidaan myös edellyttää. YVA-menettelyssä on keskeistä tienpitäjän oikea-aikainen mukanaolo.

Aurinkovoimahankkeen sijaintipaikkaan suhteessa maantieverkkoon vaikuttaa keskeisesti voimalan yhdistäminen sähkönsiirron kantaverkkoon ja siihen liittyvät suurmuuntajatarpeet sekä alustava kartoitus mahdollisista huoltoyhteyksistä sekä liittymätarpeista. Lisäksi sijaintipaikan valintaan voivat vaikuttaa tulevat tiehankkeet, jotka voivat estää aurinkovoiman sijoittamisen.

- Aurinkovoimalan sijoittamisesta maantien läheisyyteen käydään vuoropuhelua

ELY-L:n kanssa siitä, mille etäisyydelle tieverkosta aurinkovoiman tuotantoa voidaan sijoittaa ja millaiset edellytykset on hankkeen toteutumiselle mm. maantieverkon parantamistarpeiden kannalta.

ELY-Y:n kanssa YVA-menettelyyn liittyen.

Aurinkovoimahankkeen käynnistäminen ja suunnittelu

Tarkemmassa hankesuunnitteluvaiheessa ratkaistaan aurinkovoima-alueen sijoittuminen suhteessa tiehen ja huoltoyhteyksien tarkemmat sijainnit sekä haetaan toteutukseen liittyviä lupia.

Aurinkopaneelipuistojen yhteydessä voidaan tarvita naapurin kuulemislausuntoa, liittymälupaa tai työlupaa. Tarkentuneet suunnitelmat toimitetaan lupaprosessien yhteydessä mahdollisia lupapäätöksiä, lausuntoja ja sopimuksia varten.

Tarvittavista luvista, lausunnoista ja sopimuksista on kerrottu enemmän kohdassa 3.2.

Aurinkovoimahankkeen rakentaminen, käyttöönotto, huolto ja purkaminen

Käytön ja huollon aikana tarve vuoropuhelulle syntyy, mikäli maantien liittymään tai sen käyttötarkoitukseen tehdään muutoksia. Myös tällöin sovelletaan kohdassa 3.2 esitettyä lupamenettelyä liittymän käyttötarkoituksen muutoksesta.

Aurinkopaneelipuiston purkamisen yhteydessä liittymät poistetaan käytöstä ja liittymäalue ennallistetaan.

Aurinkovoimahankkeen sijainti ja toteutus

Aurinkovoimalan sijainti

Aurinkovoimahankeen sijoittumiseen maantien läheisyyteen vaikuttaa

Maantien ominaisuudet (liikennemäärä, poikkileikkaus, liittymäkieltoalueet)

maantien mahdollinen tuleva täydennysrakentaminen (esim. lisäajokaistat, uudet jalankulun ja pyöräliikenteen väylät, melusuojaus, tms.)

tie- ja suoja-alueen laajuus.

Maa-asenteinen aurinkovoimala sijoitetaan yleensä suoja-alueen ulkopuolelle ja siihen liittyen noudatetaan taulukon 2 mukaisia periaatteita. Suoja-alueelle rakentamiseen liittyvistä luvista on kerrottu enemmän kohdissa 3.1 ja 3.2.2. Etäisyys suoja-alueen reunaan tarkentuu viranomaisten kanssa käydyn vuoropuhelun aikana.

Sijoituspaikkaan vaikuttavat mm. aitaaminen, törmäysturvallisuus ja häikäisy. Aurinkopaneelikentän aitaamisella suojataan aurinkopaneelikenttää tai tiellä liikkujia. Aitaaminen estää sääolosuhteiden vaurioittamien aurinkopaneelin osien päätymistä tielle tai tien suunnasta aurinkopaneeleihin lentävät kivet tai nastat. Lisäksi aitaamisella voidaan suojata paneeleja tieltä kulkeutuvalta lialta. Aitaaminen ei saa aiheuttaa maantielle lumen kinostumista. Aurinkopaneelipuisto suojataan tarvittaessa maantien suunnasta törmäysturvallisilla kaiteilla estämään törmäyksestä aiheutuva tulipaloriski, erityisesti litiumakuston sijoittuessa tien läheisyyteen. Tulipaloriskin vuoksi laajat aurinkovoimalat voivat edellyttää kulkuyhteyttä useammasta suunnasta.

Häikäisyn estämiseksi paneelit asennetaan sellaiseen kulmaan tai sellaiselle etäisyydelle, että ne eivät häikäise tiellä liikkuvia ja heikennä liikenneturvallisuutta.

Tieverkkoon ja huoltoyhteyksiin kohdistuvat toimenpiteet

Pysyviä toimenpiteitä ovat mahdolliset maantielle tulevat huoltoliittymät. Pysyviin toimenpiteisiin liittyvistä luvista ja sopimuksista on kerrottu kohdassa 3.2.

Työnaikaiset järjestelyt

Maantiellä ja maantien läheisyydessä tehtäviä töitä varten haetaan lupia kohdan 3.2 mukaisesti.

Maalämpö

Yleistä maalämmöstä

Maalämmön tyypit ja rakenteet

Maalämmön päätyypit

Maalämpö voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: maaperään asennettavaan vaakaputkistoon tai kallioperään porattavaan porakaivoon (maalämpökaivo). Maalämpökaivon toteuttaminen on selvästi yleisempää, koska sillä saadaan pienemmältä pinta-alalta suurempi määrä lämpöä talteen. Vaakaputkisto soveltuu kohteeseen, jossa on käytettävissä suuri tontti pientä lämmöntarvetta kohden, kuten omakotitalo.

Vaakaputkisto asennetaan noin metrin syvyyteen ja putket asetetaan vähintään 1,5 metrin välein. Putkistoa ei yleensä asenneta kulkureittien kohdalle, sillä niiden kohdalla routasuojaus estää lämmön talteenoton. Pintamaan lämpötila vaihtelee vuoden aikana noin kymmenen astetta. Kesällä maa lämpenee ja talvella viilenee sekä sään että lämmönkeruupiirin vaikutuksesta.

Maalämpökaivon syvyys vaihtelee sadoista metristä jopa kilometreihin. Syvyyden perusteella maalämpökaivot jaotellaan mataliin, keskisyviin ja syviin kaivoihin. Lisäksi maalämpökaivot voidaan jaotella lämmön keruutavan mukaisesti joko suljettuihin järjestelmiin, avoimiin järjestelmiin tai avoimiin järjestelmiin särötyksellä. Syvyydellä ei ole kovin suurta merkitystä kaivon aiheuttamiin vaikutuksiin.

Matalat kaivot ovat yleensä enintään 300–400 m syviä. Matalissa kaivoissa neste (yleensä etanolipohjainen) kiertää suljetussa järjestelmässä U-putkessa eli kiertävä neste ei ole kosketuksissa pohjaveteen. Suljettujen maalämpöjärjestelmien syvyys on kasvanut jatkuvasti, mutta lähitulevaisuudessa kaivot ovat enintään 600 m syviä.

Keskisyvillä kaivoilla tarkoitetaan noin 1–3 km syviä maalämpökaivoja, joissa kiertää vesi puoliavoimessa järjestelmässä. Kaivon yläosa on putkitettu, mutta alaosassa kiertävä vesi on kosketuksissa pohjaveden kanssa.

Syvillä kaivoilla tarkoitetaan useiden kilometrien syvyisiä järjestelmiä. Suomessa on ollut yksi tällainen järjestelmä rakenteilla, mutta teknisten haasteiden takia sitä ei ole otettu käyttöön. Järjestelmässä hyödynnetään avointa järjestelmää, jossa kallioperän rakoja on särötetty kiven vedenläpäisevyyden parantamiseksi.

Maantien läheisyyteen sijoitettaessa matalat ja keskisyvät kaivot ovat ominaisuuksiltaan lähellä toisiaan. Ohjeistusta voidaan soveltaa niihin molempiin. Syviä järjestelmiä ei ole tarve sijoittaa maantien läheisyyteen, minkä vuoksi niitä ei ole käsitelty ohjeessa.

Maalämpökaivon rakenne

Maalämpökaivo porataan yleensä pystysuoraan. Kaivo voidaan porata myös vinosti esimerkiksi rakennuksen tai tien alle. Maalämpöjärjestelmä koostuu maalämpökaivoista, kokoojakaivosta, keruuputkistosta sekä lämpöpumpusta. Maalämpökaivoon kuuluu porakaivo, suojaputki, keruuputket ja kansi.

Kuva 11 Maalämpökaivon periaatekuva.

Porakaivot ja keruuputkistot ovat yleensä maan alla noin 40–120 cm syvyydellä. Porakaivoihin ei ole tarvetta päästä käsiksi asennuksen jälkeen. Kaivojen vaatimat huollot tehdään kokoojakaivojen kautta, jonka vuoksi niihin on päästävä käsiksi. Tyypillisesti kokoojakaivon kansi sijaitsee maan pinnalla. Kokoojakaivot voivat sijaita jopa kymmenien metrien päässä porakaivoista.

Vinoporattu kaivo porataan yleensä enintään noin 10 asteen kulmaan pystysuunnasta. Tyypillinen vinoporaus on noin 5 astetta. Kuvassa 12 esitetään 10 ja 5 asteen kulmaan porattujen kaivoja hahmottamaan kaivojen porausta.

Kuva 12 Vinoporattujen kaivojen syvyyksiä 10 ja 5 asteen kulmalla 5, 10 ja 15 metrin päässä porauksen alkupäästä. Ei mittakaavassa.

Maalämpökentän rakenne

Maalämpökaivoja rakennetaan yleensä useista kaivoista muodostuviksi maalämpökentiksi. Yhdestä matalasta maalämpökaivosta riittää keskimäärin lämpöä noin yhteen omakotitaloon. Suurempiin kiinteistöihin tai aluelämpöjärjestelmiin tarvitaan jopa kymmeniä tai satoja kaivoja.

Kaivot sijoitetaan yleensä noin 15 m etäisyydelle toisistaan, jotta ne saavat riittävästi lämpöä ympäristöstään. Etäisyysvaatimukseen vaikuttaa moni tekijä, joten esitetty luku on vain suuntaa antava.

Kuva 13 Ote maalämpösuunnitelmasta, johon merkattu maalämpökaivot sekä kokoomakaivot. Suunnitelmassa on 10 maalämpökaivoa.

Maalämpöhankkeen vaiheet ja niiden kesto

Maalämpökaivon tekninen käyttöikä on yleensä yli 50 vuotta hyvin suunniteltuna ja käytettynä.

Maalämpökaivoja sijoitetaan tyypillisesti kiinteistöjen tonteilla pihoille, viheriöille sekä parkkipaikoille. Viheralueille sijoitettaessa rakennusvaiheessa alue yleensä hieman kärsii porakoneiden painosta. Alueet voidaan kuitenkin ennallistaa vastaamaan alkuperäistä kuntoa.

Maalämpöjärjestelmän suunnittelu käynnistyy maalämpökaivojen sijainnin ja niihin liittyvän keruuputkiston suunnittelulla. Suunnitelmassa esitetään kaivojen porauksen alkupiste ja pituus sekä vinoporatuissa kaivoissa lisäksi suunta.

Maalämpökaivot porataan porauskoneella, joka on kooltaan luokkaa 6 m x 2 m ja poratessaan noin 6 m korkea. Kone liikkuu pääsääntöisesti telaketjuilla ja se voi painaa 5 000–7 000 kg. Porauksessa syntyy maa-ainesta kuten kiviainesta, hiekkaa ja vettä, jotka tyypillisesti käsitellään kontissa. Yleiseen viemäriin tai hulevesiverkostoon pumpattava vesi käsitellään ja veden sisältämän kiintoaineksen määrää vähennetään. Maalämpökaivon poraaminen kestää yleensä noin vuorokauden. Porauksen jälkeen asennetaan keruuputkisto yleensä noin 0,5 m syvyyteen.

Käytön aikana lämmönkeruu vaikuttaa maa- ja kallioperään. Käytännössä kallioperän lämpötila pienenee tyypillisellä kaivolla keskimäärin 10 vuoden aikana noin asteen ja 50 vuoden aikana 1,8 astetta.

Käytön aikana maalämpökaivoja huolletaan kokoomakaivojen kautta. Huoltotoimiin kuuluu muun muassa virtauksien tarkistaminen sekä putkistojen ilmaaminen.

Maalämpökaivon käytöstä poistamisen yhteydessä lämmönkeruuputkistot poistetaan ja kaivot täytetään.

Tienpitoon liittyvät erityispiirteet ja haasteet

Maalämpökaivojen sijoittaminen lähelle tiealuetta voi haitata tiehankkeiden toteuttamista. Tiealueen laajentuessa maalämpökaivojen päälle, kaivot joudutaan purkamaan ja rakentamaan uuteen paikkaan tiehankkeen rakentamisen tieltä. Näin saattaa tapahtua esimerkiksi rakennettaessa maantien varteen uusi erillinen jalankulku- ja pyörätie. Vaakaputkisto joudutaan purkamaan ja sijoittamaan toiseen paikkaan. Vaakaputkisto voidaan korvata erillisellä maanlämpökaivolla, mikäli tila ei riitä vaakaputkistolle. Investointi on kuitenkin merkittävästi suurempi kuin vaakaputkistolla.

Maalämpökaivojen vinoporaus on yksi tapa mahdollistaa maalämmön suurempi hyödyntäminen. Maalämpökaivon porauksessa kustannustehokas syvyys on 300–400 m. Tätä syvempien kaivojen poraaminen vaatii järeämpää porauskalustoa, joten vinoporaamalla saadaan toteutettua ahtaammalta tontilta laajemmin matalampia kaivoja. Naapurikiinteistölle sijoittuvat maanalaiset kaivon osat tarvitsevat maanomistajalta luvan.

Eri kaupungeilla on ohjeita maalämpökaivojen sijoittamisesta yleisille alueille ja niitä noudatetaan katualueella.

Maalämpöhankkeen prosessi ja vuoropuhelu

Maalämpöhankkeen sijaintipaikan valinta

Maalämpökaivon sijaintipaikan valintaa tehtäessä käydään ELY-L:n kanssa vuoropuhelua maanalaisten rakenteiden sijoittumisesta maantien tiealueen tai suoja-alueen läheisyyteen. ELY-L:n kautta saa lisätietoja maanteihin liittyvistä rajoituksista ja vaikutuksista, joita ovat esimerkiksi mahdollinen maanteihin liittyvä täydennysrakentaminen kyseisellä alueella.

Maalämpöhankkeen käynnistäminen ja suunnittelu

Tarkemman suunnittelun aikana selvitetään maantien läheisyydessä kiinteistöjen omistus, tie- ja suoja-alueen rajojen sijainnit, tarkennetaan maalämpökaivon sijoittumista, määritellään tarvittavat vaihtoehdot huoltoyhteyden järjestämiselle sekä ratkaistaan työnaikaisten järjestelyjen periaatteet.

Maantien läheisyyteen suoja-alueelle tai suoja-alueen ulkopuoliselle alueelle sijoitettavista maalämpökaivoista pyydetään naapurinkuulemista ELY-L:ltä. Lausunnossa ELY-L ottaa kantaa alueen soveltuvuuteen maalämpökaivolle ja ohjeistaa sijoittamiseen liittyvistä rajoitteista.

Maalämpökaivon rakentaminen, käyttöönotto, huolto ja purkaminen

Rakentamisen aikana toimitaan tienpitäjän ohjeiden mukaan ja viestitään hankkeen etenemisestä ja vaikutuksista liikennejärjestelyihin. Tieto toteutetuista maalämpökaivoista rekisteröidään sijaintitietopalveluun ja niistä tiedotetaan myös tienpitäjää. Käytöstä poistetut kaivot poistetaan rekistereistä.

Maalämpöhankkeen sijainti ja toteutus

Maalämpökaivon sijainti

Maalämpökaivoihin liittyviä maanalaisia rakenteita ei sallita maantiealueelle. Suoja-alueelle sijoittaminen voidaan sallia, mikäli poraaminen ei aiheuta haittaa tien rakenteisiin tai estä tai haittaa maantien parantamista. Vinoporatun maalämpökaivon poraaminen voi tien parantamisen yhteydessä sijoittua uuden kaistan, ajoradan tai meluntarjontarakenteen alle. Pehmeiköllä vino maalämpökaivo voi estää uuden pohjanvahvistuksen rakentamisen tai uudet väylärakenteet voivat vaurioittaa maalämpökaivoja kokoonpuristuvien maakerrosten (turve, lieju, savi tai siltti) kohdalla.

Maalämpökaivon kannen sijoittamista maantiealueelle ei sallita. Ajoradalle sijoittuva kaivon kansi aiheuttaa turvallisuusriskin esimerkiksi lumien auraamisen ja uudelleen päällystämisen yhteydessä.

Väyläviraston Vesihuoltoverkostot ja maantiet -ohjeessa on määritelty kustannusvastuut, joita sovelletaan siirrettäessä laitteita, rakenteita tai rakennelmia tiealueeseen kohdistuvan muutoksen seurauksena. Ohjeessa kerrotaan tarkemmat velvoitteet verkonhaltijan ja tienpitoviranomaisen välisistä vastuista. Vastaavaa ohjetta sovelletaan myös mm. kaukolämpöjohtojen siirtokustannusten ja -velvoitteiden määrittämisessä verkonhaltijan sekä tienpitoviranomaisen kesken.

Maalämpökaivoista saatavan energian hyödyntäminen edellyttää siirtoputkistojen rakentamista niin kokoomakaivoille kuin myös lämmitettäville kiinteistöille. Maalämpökaivojen siirtoputkistoja ei sallita maantien tiealueella.

Tieverkkoon ja huoltoyhteyksiin kohdistuvat toimenpiteet

Maalämpökaivojen mahdollisten huoltoyhteyksien liittymäluvista on kerrottu tarkemmin kohdassa 3.2.2.

Työnaikaiset järjestelyt

Maantien läheisyydessä tehtäviä töitä varten haetaan tarvittavia lupia kohdan 3.2.2 mukaisesti.

Lämpövarastot

Yleistä lämpövarastoista

Lämpövarastojen tyypit ja rakenteet

Lämpövarastojen yleistyminen on osa uusiutuvaan energiatuotantoon liittyvää lämpöenergian varastoinnin kehittämistä. Esimerkiksi sähköllä (sähkökattilat ja erilaiset lämpöpumput) tuotetaan energiaa edullisen sähkön markkinahinnoilla ja tuotettu energia varastoidaan lämpövarastoon myöhempää käyttöä varten. Lämpövarastot korvaavat aiemmin fossiilisilla polttoaineilla tuotettua kulutuspiikkien aikaista lämpöenergian tarvetta.

Lämpövarastojen eri ratkaisut ovat yleistyneet 2010-luvulta lähtien. Lämpövarastojen tyyppejä ovat mm. terässäiliöt, maakuoppavarastot ja kalliovarastot

Terässäiliötä käytetään lämmönvarastointiin yleensä kaukolämmön lyhytaikaisvarastoina, lähinnä vuorokausien sisällä tapahtuvan lämmöntarpeen vaihtelun tasaamiseen, mutta ne soveltuvat myös lämmön pitkäaikaisvarastointiin. Lämpövarastona käytettävät terässäiliöt ovat kokonaan tai osittain maanpäälle rakennettuja ja ne ovat lämpöeristettyjä lämpöhäviöiden vähentämiseksi. Terässäiliöt sijoitetaan yleensä lämmöntuotantolaitosten välittömään läheisyyteen, jossa lämpöenergia tuotetaan ja jaetaan kaukolämpöverkkoon. Lämpövaraston kokoon vaikuttavat lämpövarastoinnin tarve sekä lämpövaraston lataus- ja purkuteho. Terässäiliöiden koko vaihtelee muutamista kymmenistä kuutioista jopa useisiin kymmeniin tuhansiin kuutioihin.

Kuva 14 Seinäjoella Kyrkösjärven rantaan rakennettu 10 000 m3 kaukolämpöakku, jonka kapasiteetti on 400 MWh ja lataus- ja purkuteho on 40 MW. (Kuva: Ramboll)

Maakuoppavarastot ovat uusiin tai vanhoihin soramonttuihin tai avolouhoksiin rakennettavia lämmön pitkäaikaisvarastoja, joissa veteen sitoutunut lämpöenergia varastoidaan kausittaista lämmönkäyttöä varten. Maakuoppavaraston kokoon vaikuttavat lämpöenergian varastointitarve ja lämpövarastoksi muutettavan kuopan muoto. Maakuoppavarastot voivat olla laajuudeltaan useita hehtaareja. Hyvinkään Kulomäelle on suunnitteilla Suomen ensimmäinen maakuoppavarasto käytöstä poistetulle soramontulle. Hyvinkään lämpövaraston suunniteltu tilavuus on 500 000 m3 ja varastoalueen pinta-ala kokonaisuudessaan noin 7 hehtaaria.

Kuva 15 Saksaan Meldorfiin rakennusvaiheessa oleva maakuoppavarasto (Lähde: Ramboll).

Rakennetun lämpövaraston päällä on eristetty kelluva kansi, mikä vähentää lämpöhäviöitä ympäristöön ja minimoi höyrystyvän veden syntymistä. Kansirakenteen päälle kerääntyvä sadevesi kerätään kansirakenteen avulla sen matalimpaan kohtaan, josta vesi pumpataan tai ohjataan muilla menetelmin imeytysojiin tai alueen hulevesijärjestelmiin.

Kuva 16 Tanskan Aalborgiin suunnitellun kelluvalla kansirakenteella varustetun maakuoppavaraston havainnekuva (Lähde: Ramboll).

Kalliovarastoilla tarkoitetaan lämmön varastointia louhittuun kallioon, joko louhimalla kalliovarasto lämmönvarastointia varten tai hyödyntämällä jo aiemmin louhittua kalliota muuttamalla se lämpövarastoksi. Kalliovarastot voivat olla esimerkiksi käytöstä poistettuja polttoainesäiliöitä, jotka muutetaan käyttötarkoitukseltaan lämpövarastoksi. Kalliovarastot soveltuvat suuren tilavuutensa ansiosta tasaamaan vuodenaikojen välistä lämmöntarpeen vaihtelua eli ne ovat yleensä lämmön pitkäaikaisvarastoja.

Kuva 17 Vaasan Vaskiluodon kalliovaraston havainnekuva, jossa vanha käytöstä poistettu öljyvarasto on muunnettu lämpövarastoksi. (Lähde: EPV Energia Oy)

Lämpövarastohankkeen vaiheet ja niiden kesto

Lämpövaraston esisuunnitteluvaiheessa kartoitetaan lämpövaraston eri sijoitus- ja toteutusmahdollisuudet toteutettavuusselvityksellä, käynnistetään mahdollinen kaavoitus ja selvitetään YVA-menettelyn tarve, mitoitetaan lämpövaraston koko, siihen liittyvät laitteistot, putkistojen runkolinjat sekä arvioidaan lämpövaraston vaatimaa tilantarvetta. Lämpövaraston sijoituspaikan olosuhteet vaikuttavat lämpövaraston rakentamiskustannuksiin ja siten hankkeen toteutuskelpoisuuteen sekä sen kannattavuuteen. Suunnittelussa otetaan huomioon lämpövaraston lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutukset suunnittelukohteen ympäristölle, maisemalle ja liikenteelle sekä kallioperän lämpenemisestä johtuvat muodonmuutokset (kallion laajeneminen ja maanpinnan nousu).

Rakentamisen aikana toiminta keskittyy aluksi maapäällisiin maarakennustöihin, kuten puuston poistoon ja huoltotien tai -tunnelin rakentamiseen. Varsinainen lämpövaraston rakennusvaihe käsittää lämpövaraston maanrakennus- ja perustustyöt sekä tarvittaessa kalliolouhinnan maanalaista kalliovarastoa varten. Rakennusaikana maarakennustyöt edellyttävät maa-aineksien käsittelyä ja pohja- ja pintavesienhallintaa.

Lämpövaraston ylläpitäminen edellyttää yleensä vain vähän kunnossapitoa toimintavaiheen aikana. Lämpövaraston kunnossapitoa varten on oltava ympäri vuoden ylläpidetty huoltotie. Lämpövaraston kunnon seuraamiseksi pitää huomioida lämpövaraston laitteiston ohjausmahdollisuudet myös etä- ja varayhteyksillä sekä toteuttaa vaaditut mittaukset lämpövaraston kunnonvalvontaa varten. Huoltoliikenne on useimmiten henkilöautoliikennettä. Lämpövarastoa ei tarvitse lähtökohtaisesti tyhjentää toiminnan aikana huoltotoimenpiteitä varten, ellei esimerkiksi huoltotoimenpiteitä vaadita mahdollisten vuotojen paikallistamiseksi ja korjaamiseksi.

Kalliorakenteisissa kausivarastoissa rakenteiden arvioitu käyttöikä on jopa 100 vuotta. Kausivaraston käyttöikää on mahdollista jatkaa peruskorjauksilla myös tämän jälkeen. Kausivaraston muiden päälaitteiden, kuten pumppujen ja lämmönvaihtimien sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmien käyttöiät ovat merkittävästi lyhyempiä ja ne vaativat käytettävyyden ylläpitämiseksi saneeraustoimenpiteitä noin 25–30 vuoden välein.

Lämpövaraston toiminnan lopettamisessa on vaihtoehtona sen muuttaminen muuhun käyttötarkoitukseen tai poistaminen kokonaan käytöstä. Lämpövaraston käytöstä poistaminen vie aikaa muutamasta kuukaudesta jopa useisiin vuosiin. Työ sisältää tarvittavien ennallistamistoimien lisäksi muun muassa prosessilaitteiston, putkiston ja teräsrakenteiden purkamisen ja kulkuaukkojen, kuten huoltoteiden sulkemisen sekä vuotovesien hallitun johtamisen alueen hulevesijärjestelmiin.

Tienpitoon liittyvät erityispiirteet ja haasteet

Lämpövarastojen rakentamisesta maantieverkon välittömään läheisyyteen tai maanteiden alle ei ole Suomessa vielä kokemuksia. Vantaan Kuusikonmäkeen on suunnitteilla lämmön kausivarasto Kehä III:n alapuolelle noin 60 metrin syvyyteen maanpinnasta, mikä vastaa kyseisellä alueella noin 50 metrin etäisyyttä pohjaveden pinnan alapuolella. Lämpövaraston louhintatilavuus on arviolta noin 1 000 000 m3 ja lämpövaraston tilavuus noin 900 000 m3. Lämpövarastot sijoittuvat suunnitelmien mukaan osittain maantien tiealueen alle ja osittain tiealueen ulkopuolelle. Hankkeesta on tehty ympäristövaikutusten arviointi joulukuussa 2021.

Kuva 18 Vantaan Energia Oy:n Kuusikonmäkeen sijoittuvan lämmön kausivaraston alustavat sijoitukset (Lähde: Ympäristövaikutusten arviointiselostus, Vantaan Energia Oy).

Lämpövarastoihin liittyy sekä rakentamisen sekä toiminnan aikaisia riskitekijöitä. Rakentamisen aikaiset riskitekijät ovat rakennustyömaahan liittyvät riskit, kuten liikenneonnettomuudet, louhintaan liittyvät räjäytykset, materiaalien putoamiset, rakentamisen aikaiset vaikutukset pohja- ja pintavesiin sekä maaperän tai pohjaveden mahdollinen pilaantuminen. Maarakennus- ja louhintatyöt lisäävät liikennettä ja aiheuttavat melu- ja tärinähaittoja.

Lämpövaraston käyttöönoton ja toiminnan aikana lämpövarasto voi vaikuttaa maaperään ja tierakenteisiin sekä kalliorakenteisiin. Toiminnan aikaiset riskitekijät liittyvät lämpövaraston rakenteiden heikkenemiseen ja lämpövaraston ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Kalliovarastoissa riskinä on kallioperän lujitusten heikkeneminen ja kuuman veden pääsy kalliorakoihin ja lämpövaraston veden sekoittuminen pohjaveteen. Vuotoja voi tapahtua myös suoraan lämmönvaihtimista tai putkirikoista, joista purkautuva vesi voi päätyä lämpövaraston teknisiin tiloihin ja pohja- tai pintaveteen.

Maanpinnan luonnollinen kohoaminen voi aiheuttaa muutoksia lämpövaraston rakenteisiin. Kalliovaraston lämmitysvaiheessa voi lisäksi ilmentyä maanpinnan kohoamista kalliovaraston yläpuolella ja sillä saattaa olla siten vaikutuksia myös tienpintaan.

Lämpövarastohankkeen prosessi ja vuoropuhelu

Lämpövaraston sijaintipaikan valinta

Sijaintipaikan valintaan vaikuttaa maanpäällinen maankäyttö ja muut maanpäällisiä rajoituksia aiheuttavat tekijät. Näitä tekijöitä selvitetään kattavasti esiselvitysvaiheessa. Lähtökohtaisesti rajoituksia asettavia tekijöitä ovat yleis- ja asemakaavojen aluevaraukset ja kaavamääräykset, ympäristöolosuhteet, ympäröivä asutus ja muu maankäyttö, maaperän rakenne sekä liikenneyhteydet rakentamisen ja toiminnan aikana.

ELY-L:stä saadaan lisätietoja maanteihin liittyvistä rajoituksista ja vaikutuksista, joita on esimerkiksi mahdollinen maanteihin liittyvä täydennysrakentaminen. Hanketoimijan tehtävänä on selvittää mahdolliset lämpövarastosta aiheutuvat maa- ja kallioperän muutokset sekä huoltoliikenteen järjestelyt, ja käydä niistä keskustelua ELY-L:n kanssa lupaprosessien yhteydessä. Lämpövaraston huoltoyhteys järjestetään siten, ettei se aiheuta vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa maantien kunnossapitoa.

Lämpövaraston sijoittaminen voi edellyttää muutoksia maanpäällistä rakentamista ohjaavaan asemakaavaan ja erillisen maanalaisen asemakaavan laatimista. Maantien ala- tai yläpuolelle sijoittuvaa lämpövarastoa koskevaan asemakaavaan tarvitaan merkintä riittävästä suojaetäisyydestä lämpövarastoon. Näin saadaan kalliovarastoa koskeva käyttörajoitus käsittelyyn kiinteistötoimituksessa ja rekisteröityä kiinteistörekisteriin.

Kalliovarastoissa maanpäällisiä muutoksia asemakaavaan luovat huoltotiet- ja tunnelit, jotka voivat edellyttää muutoksia asemakaavaan tai esimerkiksi poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Maanalaisen asemakaavan avulla mahdolliset maankäytön ristiriitatilanteet saadaan selvitettyä ja ratkaistua. Lämpövaraston esisuunnitteluvaiheessa hanketoimija ottaa yleensä yhteyden kunnan kaavoitukseen ja ylläpitää viestintää eri sidosryhmien kanssa läpi projektin.

MRL:n mukaan rakennuslupa vaaditaan lähtökohtaisesti kaikille uudisrakennuksille, jotka sijoitetaan maanpinnalle. Maakuoppavarastot ja terässäiliöt vaativat tästä syystä aina rakennusluvan ja tarvittaessa myös muita lupia, kuten vesiluvan. Kalliovaraston tapauksissa rakennuslupaa ei lähtökohtaisesti tarvita maanalaisille rakenteille. Maanalaisen rakennusluvan tarve riippuu tilan käyttötarkoituksesta ja siitä, onko alueelle tehty maanalaisten tilojen kaavaa. Kaupunkien ja kuntien välillä on eroja määräys- ja lupamenettelyissä.

Lämpövarastohankkeen käynnistäminen ja suunnittelu

Yksityiskohtaisessa suunnittelussa ratkaistaan tarkemmin maantiehen liittyviä vaikutuksia. Suunnittelun aikana selvitetään maantien läheisyydessä maanomistussuhteet, tie- ja suoja-alueen rajojen sijainnit, tarkennetaan tiealueen soveltuvuutta rakenteiden sijoittamiseen maan alle, määritellään tarvittavat vaihtoehdot huoltoyhteyden järjestämiselle sekä ratkaistaan työnaikaisten järjestelyjen periaatteet.

Terässäiliöinä toteutettavia lämpövarastoja toimitetaan erikoiskuljetuksina, joten mahdolliset tulevat lämpövarastot voivat vaikuttaa erikoiskuljetusreittitarpeisiin ja vaativat niihin liittyviä lupia.

- Tarkennetut suunnitelmat toimitetaan ELY-L:lle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta mahdolliset maanteihin liittyvät lupa- ja sopimusprosessit (liittymäluvat ja työluvat) voidaan käynnistää oikea-aikaisesti.

- Energiatoimija selvittää toimenpiteiden vaikutukset maantien kantavuuteen. ELY-keskus hyväksyy laaditut selvitykset.

- Suoja-alueelle tai suoja-alueen ulkopuolelle sijoittuvasta lämpövarastosta pyydettään naapurin kuulemislausunto ELY-L:ltä. Lausunnossaan ELY-keskus määrittelee periaatteet maantien suoja-alueella toimimiselle.

- Maantiealueelle sijoittuvasta lämpövarastosta laaditaan sopimus Väyläviraston kanssa yhteistyössä ELY-L:n kanssa. Sopimuksessa noudatetaan LjMTL 42 b §:n mukaista menettelyä siirtämisestä maantien mahdollisen parantamistarpeen yhteydessä. Sopimuksen yhtenä osapuolena voi olla myös kunta, mikäli lämpövarasto sijoittuu kunnan omistamalle alueelle, johon tienpitäjällä on tieoikeus.

- Lupa-asioita mm. työlupa hoidetaan ELY-L:n KAP-yksikön kanssa. Lupamenettelyistä on kerrottu tarkemmin kohdassa 3.2.2.

Lämpövaraston rakentaminen, käyttöönotto, huolto ja purkaminen

Rakentamisen aikana noudatetaan tienpitäjän ohjeita, hyviä työtapoja ja -käytäntöjä sekä pohja- ja pintavesiä tarkkaillaan läpi rakentamisen. Lämpövaraston louhinta aiheuttaa rakennusaikana melu- ja tärinähaittoja. Näiden haittojen vaikutus arvioidaan rakentamisen vaikutusalueella huomioiden myös hankealueen vaikutusalueella oleva asutus.

Hankkeen etenemisestä ja vaikutuksista liikennejärjestelyihin viestitään rakentamisen aikana. Tieto toteutetuista lämpövarastoista rekisteröidään sijaintitietopalveluun ja niistä tiedotetaan myös tienpitäjää.

Käytöstä poistetut lämpövarastot poistetaan rekistereistä.

Lämpövarastohankkeen sijainti ja toteutus

Lämpövaraston sijainti

Maantien läheisyyteen rakennettavan lämpövaraston sijaintiin suhteessa maantiehen vaikuttaa lämpövaraston tyyppi ja rakentamisen sekä toiminnan aikaiset vaikutukset maantiehen.

Tien alle toteutettavan lämpövaraston sijoittumisessa otetaan huomioon mahdolliset vaikutukset maantiehen ja sen rakenteisiin

- Maan kohoaminen ja lämpeneminen

- kalliosiirtymät louhintavaiheessa

- kalliosiirtymät lämmitysvaiheessa kallioperän lämpölaajenemisen vuoksi

- pohja- ja pintavesivaikutukset louhintavaiheessa esim. pehmeikölle sijaitsevaan maantiehen voi pohjavedenpinnan laskeminen aiheuttaa painumaa tai riskin pohjarakenteen kestävyydelle.

- maakuoppavarastoissa suurten vesihöyrypilvien muodostuminen ja mahdollinen tien näkyvyyden heikentyminen vuotojen seurauksena.

Tien alle sijoittuvan lämpövaraston sijainnista maantien läheisyydessä sovitaan tapauskohtaisesti. Pystysuuntainen etäisyys määritellään kalliomekaanisin laskelmin huomioimalla kalliorakenteen lujuus ja rakenne. Laskelmissa varmistetaan, että uudet väylät ja erityisesti niiden taitorakenteet, kuten perustukset ja paalut, sijoittuvat riittävän etäälle kalliovarastosta.

Maanpinnan kohoaminen ja lämpeneminen vaikuttavat maantien rakenteeseen. Tienpinnan lämpeneminen voi aiheuttaa haittaa maantielle erityisesti talvella. Suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida maanpinnan luonnollinen kohoaminen, mikä aiheuttaa pitkällä aikavälillä muutoksia maaperässä ja mahdollisesti   kalliovaraston rakenteissa.

Louhintatyöt voivat aiheuttaa kalliosiirtymiä louhinta-alueella ja tällä voi olla vaikutuksia kalliopintatasojen nousuun ja tasojen siirtymiin vaakasuunnassa. Siirtymät voivat aiheuttaa siten muutoksia tien tasausviivaan ja sen kuntoon. Kalliopintatasojen pystysuuntainen siirtymä louhintatöiden takia on arviolta merkittävämpää kuin sivuttaissuuntainen siirtymä, minkä oletetaan olevan lähtökohtaisesti vähäisempää. Louhintatyön aiheuttamat kalliosiirtymät tulee arvioida louhintavaiheen mallintamisella sekä määrittää siirtymien arvioidut määrät ja niiden vaikutukset tasausviivan kuntoon.

Lämpövaraston käyttöönottovaihe aiheuttaa lämpöliikkeitä kalliopinnoissa, kun lämpövaraston lämpötila nousee. Tämä saattaa näkyä yläpuolisen kallion siirtymänä pystysuunnassa. Lämpenemisvaikutukset riippuvat kalliovaraston ja tien välisestä pystysuuntaisesta etäisyydestä. Louhinnan ja lämpöliikkeiden vaikutukset kalliopintoihin ja sen siirtymiin on arvioitava suunnitteluvaiheessa esimerkiksi vaikutusten mahdollisimman tarkalla mallintamisella ja määrittämällä toleranssit, joiden sisällä muutoksissa on pysyttävä, jotta muutokset tienpinnan kuntoon olisivat vähäiset.

Lämpövaraston päälle rakennettavaan tiehen vaaditaan lupa tai lausunto lämpövaraston toiminnanharjoittajalta. Lämpövaraston päälle rakennettavan tien ja lämpövaraston välille pitää oilla riittävä turvaetäisyys, jotta tien rakentaminen ja liikenne eivät vaikuta lämpövaraston rakenteisiin, toiminnan harjoittamiseen tai huoltoteiden tai tunnelien käytettävyyteen. Olemassa olevan lämpövaraston päällä tai sen lähettyvillä tapahtuva louhinta voi vaikuttaa kalliovaraston stabiliteettiin ja kalliomekaanisiin siirtymiin. Louhinnasta voi seurata kalliorakojen syntymistä, joita pitkin nesteet ja kaasut voivat virrata.

Maakuoppavarastoissa suurten vesihöyrypilvien muodostuminen erityisesti maantien läheisyydessä voi aiheuttaa vaaratilanteita, joissa tiealueen näkyvyys voi heiketä merkittävästi. Vesihöyryn tiivistyminen ja jäätyminen tienpinnalle aiheuttaa liukkautta. Maakuoppavarastojen kansien on oltava tiiviitä ja mahdolliset vaaratilanteet tulee ennakoida. Vaaratilanteita voivat olla myös huoltotilanteet, joissa kansirakenteita tai huoltoluukkuja avataan joko suunnitellusti tai äkillisissä tarpeissa. Maakuoppavarastoissa vuotojen ehkäisy onkin tärkeää. Lisäksi maakuoppavarastojen sijoittamisessa tulisi arvioida myös vaakaetäisyydet lämpövaraston ja tien välillä, jotta mahdollinen muodostuva vesihöyry ei aiheuta vaaratilanteita.

Tieverkkoon ja huoltoyhteyksiin kohdistuvat toimenpiteet

Lämpövaraston rakentamista sekä käytönaikaista huoltoa varten lämpövarastolle rakennetaan huoltotie tai -tunneli. Rakentamisaikaisia kuljetusreittejä suunniteltaessa otetaan huomioon erityisesti mahdolliset kiviainesten kuljetukset. Kiviaineksen kuljetusreitit suunnitellaan siten, ettei niistä aiheudu haittaa liikenneturvallisuudelle tai sujuvuudelle hankealueen eikä kiviaineksen loppusijoituspaikan läheisyydessä. Lisääntyvä liikenne riippuu louhittavan alueen tilavuudesta. Esimerkiksi Vantaan Kuusikonmäen kausivaraston louhintavaiheen on arvioitu lisäävän liikennettä keskimäärin noin 500–600 ajoneuvokuljetuksen verran vuorokaudessa.

Kalliovaraston sijaintisyvyys ja huoltotunnelin kaltevuus vaikuttavat huoltotunnelin pituuteen ja huoltotunneli voi vaatia merkittävänkin alueellisen tilantarpeen, kun huomioidaan myös liittyminen tieverkkoon.

Lämpövaraston sijainti vaikuttaa kaukolämpöverkostoon liittymiseen ja se voi edellyttää myös uuden kaukolämpölinjan rakentamista maantien läheisyydessä. Lämpövaraston liittäminen kaukolämpöverkostoon vaatii lähtökohtaisesti kaukolämmön meno- ja paluulinjan rakentamista, mutta poikkeavissa kytkentävaihtoehdoissa voi olla tarve rakentaa myös rinnakkaisia meno- tai paluulinjoja. Kaukolämpöputkien vaatima tilantarve on riippuvainen kaukolämpöputkien putkikoosta. Kaukolämpökanavan leveys vaihtelee noin 1–3 m välillä, kun samassa kaivannossa on sekä meno- että paluuputki. Kaukolämmön siirtolinjan suunnittelussa ja sijoittamisessa maanteiden läheisyyteen noudatetaan Väyläviraston kaukolämpöjohdot ja maantiet -ohjetta.

Lämpövarasto vaatii liittämisen vähintään sähköverkkoon, hulevesijärjestelmiin sekä datayhteyksiin ja tarvittaessa täyttöyhteyden vesijohtoverkostoon. Lämpövaraston käyttöönottovaiheessa lämpövarasto on tapauskohtaisesti mahdollista täyttää myös joki- tai järvivedellä. Edellä mainittujen liityntöjen rakentaminen edellyttää usein maarakennustöitä maanteiden läheisyydessä.

Kuva 19 Kaukolämpökaivanto, jossa on sekä meno- että paluuputki.

Työnaikaiset järjestelyt

Maantien läheisyydessä tehtäviä töitä varten haetaan tienpitäjältä lupia kohdan 3.2.2 mukaisesti.

Lämpövaraston rakentamisella on vaikutuksia maantieverkon liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen. Lämpövaraston paikka asettaa rajoituksia lämpövaraston louhimisesta ja rakentamisesta syntyville kuljetuksille. Alueellisten meluhaittojen vähentäminen on toteutettava esimerkiksi nopeusrajoituksilla. Järjestelyt maantieverkolla esitetään työluvan liitteenä.

Rakentamisen aikana seurataan rakennustöiden aiheuttamia melu- ja tärinävaikutuksia.

Lähteet

Pohjois-Pohjanmaan liitto 2022. Liikennöitävyysselvitys Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntakaavojen tuulivoimaloiden alueille

ELY-keskus 2023. Tuulivoimarakentaminen tienpitäjän näkökulmasta.